|  | Утверждаю Исполнительный директор -главный инженер АО «Елабужское ПТС» _______________С.В. Проскин «_____» ___________2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции,

капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

- Наименование выполняемых работ: выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

- Объём выполняемых работ:

состоит из годового объема по благоустройству:

- дорожных оснований и покрытий – 616 м2

- установки бордюрных камней – 8 шт.

| № п/п | Мкр. | Наименование участка | Объем восстановления асфальта, м2 | Количество восстанавливаемых бордюрных камней, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мкр.4-1 | УТ-7/3 - УТ-12 на въезде реабилитационного центра "Астра" | 20 |  |
| 2 | 12 мкр. | территория Школы №9 | 8 | 1 - новый, 3 – существующих |
| 3 | 12 мкр. | ТК-1 - Мира,69 | 27 |  |
| 4 | 11 мкр. | ТК-9 - ТК-10, возле ж/д Нефтяников 11 | 12 |  |
| 5 | 9 мкр | ТК-45 - Иллюзион | 10 |  |
| 6 | мкр.8а | ТК-1 - Строителей, 17 (во дворе ж/д) | 9 |  |
| 7 | ЕУБР | АЗС "Татнефть" по пр.Нефтяников, 54Б | 10 | 4 новых |
| 8 | 6 мкр. | ТК-17 - ХБ №3 вдоль Нефтяников, 18 | 40 |  |
| 9* | г.Елабуга | Прочие объекты по заявкам АО «Елабужское ПТС» | 480 |  |
| Итого: |  |  | 616 | 8 |

Объёмы по п.9 могут фактически могут отличаться от договора. Закрытие объёмов выполненных работ производится по формам КС-2, КС-3.

- Сроки выполнения работ:

В течение 7 календарных дней со дня поступления письменной заявки от Заказчика, содержащей в себе перечень участков на которых требуется восстановления асфальтового покрытия.

- Место выполнения работ: г. Елабуга и прилегающая ее территория.

- Цели выполнения работ: восстановление благоустройства территории после реконструкции и ремонта тепловых сетей для соблюдения правил благоустройства в г.Елабуга (прилегающая территория).

- Виды выполняемых работ: в комплекс работ входит: разработка грунта с вывозом, устройство оснований из песка и щебня под асфальтобетонные покрытия, восстановление асфальтового покрытия, установка бордюрных камней, а также уборка и вывоз мусора после выполняемых работ.

- Особенности выполнения работ: производство работ по благоустройству на городской территории требует передачу объекта под благоустройство, наличие открытого и действующего ордера.

- Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты благоустройства, строительные материалы в соответствии с объёмами согласованными с Заказчиком. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Допускается использовать эквиваленты, указанных в спецификации материалов, если они идентичны по своим размерам, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом материалы должны соответствовать:

- бордюрные камни БР100.30.18 изготовлены в соответствии с ГОСТ 6665-91

- щебень М400-600 20х40 ГОСТ 8267-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 3 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 2 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно: ГОСТ 6665-91; ГОСТ 8267-97; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 9128-97.

10. Расчет стоимости выполненных работ и порядок оплаты:

Стоимость выполнения работ составляет 1 198 747,39 рублей в т.ч. НДС.

Расчёт стоимости работ выполнен на основании локально-ресурсного сметного расчёта. Приемка работ осуществляется по фактически выполненным объёмам по формам КС-2, КС-3.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от суммы договора.

Окончательный расчёт в размере 70% от общей стоимости работ производится согласно графику рассрочки платежей в течение 6 месяцев после подписания сторонами акта исполнительной документации, акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма №КС-3)

11. Требования по объему гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: подрядчик представляет гарантию не менее 3-х лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).

Зам.начальника ПТО							А.В. Кисмяков

Директор СБиР							           Г.И. Кулаков

П.10 подтверждаю:

Директор по ЭиФ							           Л.Ф. Маликова