|  | Утверждаю: Исполнительный директор – главный инженер АО «Елабужское ПТС» ________________/ С.В. Проскин/ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Замена тепловой сети. Участок: 8 мкр, ТК-41а – ТК-39б».

1. Предмет договора:

Замена тепловой сети. Участок: 8 мкр, ТК-41а – ТК-39б в г. Елабуга с прокладкой трубопроводов в ППМ-изоляции общей протяженностью трассы 125 м в 2-х трубном измерении.

В состав работ входит:

- оформление ордера на проведение земляных работ в Исполкоме ЕМР.

- приобретение всех необходимых материалов для производства работ с предварительным согласованием спецификации с Заказчиком.

- демонтаж надземных трубопроводов ф159 протяженностью 125 м в 2-трубном исчислении

- бесканальная прокладка трубопровода ф159х6 в ППМ - изоляции протяжённостью 125 м в 2-трубном исчислении,

- монтаж лотков по всей длине трассы.

- монтаж запорной арматуры.

- монтаж неподвижных опор.

- строительство тепловой камеры из блоков ФБС.

- ультразвуковой контроль стыков в объеме 100%.

- восстановление благоустройства.

- вывоз и утилизация отходов, в том числе грунта.

- закрытие ордера в Исполкоме ЕМР.

Полный объём работ указан в локальном сметном расчёте, являющимся неотъемлемой частью данного технического задания.

Часть материалов, а именно трубы в ППМи, отводы ППМ, задвижки 30с41нж, предоставляются Заказчиком на давальческой основе. Перечень данных материалов в локальном сметном расчете указан как давальческий.

Закупку всех остальных материалов осуществляет Подрядчик.

2. Цель: заменить отработавший нормативный срок эксплуатации участок теплопроводов с применением эффективной тепловой изоляции, повысить надёжность теплоснабжения потребителей и эффективность распределения тепловой энергии, снизить эксплуатационные расходы.

3. Стоимость работ: Стоимость работ составляет 2 935 736,64 (два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч семьсот тридцать шесть рублей) рублей, 64 копейки в т.ч. НДС-20%.

Стоимость работ сформировано на основании локального ресурсного сметного расчета (Приложение №3) и включает в себя частичную закупку и поставку материалов за счет подрядной организации.

4. Условия оплаты: оплата осуществляется в течении 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

5. Сроки выполнения работ:

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в сроки, предусмотренных Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика устного или письменного уведомления о начале работ.

Срок выполнения работ - до 30.09.2023 г.

6. Требования к Участнику закупок:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства СРО (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда).

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником .

6.2. Участник закупок должен соответствовать признакам благонадежности в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

7. Особые условия выполнения работ:

7.1. Стоимость работ (в том числе стоимость материалов), а также стоимость всех налогов, госпошлин, транспортных расходов и прочих сборов, которые должен оплачивать Заказчик в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

7.2.  Выполнять работы в объемах и сроках, предусмотренных настоящим договором и сдать работы Заказчику.

7.3.  Производить работы в соответствии с настоящим техническим заданием, со сметным расчетом, строительными нормами и правилами, применяя современные методы и технологии производства работ.

7.4.  Выполненные работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов.

7.5.  Предоставить Заказчику сертификаты на применяемые материалы.

7.6.  Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

7.8.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору в течение всего срока предоставленной гарантии.

7.9. После выполнения работ предоставить исполнительно-техническую документацию, с приложением всех сертификатов на примененный материал.

7.10. Образовавшийся после демонтажных работ металлолом (трубы) нарезать и передать Заказчику по акту.

7.11. Металлолом утилизирует Заказчик.

7.12. До начала работ предоставить заказчику календарный график выполнения работ и ведомость объемов работ.

7.13. При производстве работ возможны несоответствия объемам и спецификации. Дополнительные работы, выявленные в ходе производства работ, выполняются по согласованию с Заказчиком.

7.14. Участник закупок может привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

8. Гарантия качества на работы и материалы:

Гарантия качества в отношении работ по строительству и применённых материалов, предоставляемая Подрядчиком, составляет 10 (десять) лет с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3, КС-11), - в соответствии с требованиями п. 17 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока, вызов представителя Подрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов обязателен.

Согласовано:

| Зам. директора |  | Кисмяков А.В. |
| --- | --- | --- |
| Директор СБиР |  | Кулаков Г.И. |
| Директор по ЭиФ |  | Маликова Л.Ф. |
| Начальник ПТО |  | Гильмиталипов И.Н. |
| Начальник СТС |  | Бакиров А.С. |