Приложение № 1

к договору на оказание услуг

|  | Утверждаю: И.о. генерального директора ОАО «Елабужское ПТС» _____________________А.В. Дементьев «____»_____________________2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документации по корректировке: инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проекта нормативов предельно допустимых выбросов, проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны.

| №. п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объектов | Производственная база «Центральная котельная» Котельная «Тугарова» Котельная «Тарловка» Котельная «УПП ВОС -1» Котельная «Дет.сад № 14» ЦТП 9,12,17,72,73,91,92,85,87 Бойлерная ЕУБР |
| 2. | Заказчик | ОАО «Елабужское ПТС» |
| 3. | Исполнитель |  |
| 4. | Требования к агенту | Наличие программного обеспечения для выполнения расчетов. |
| 5. | Географическое положение объектов | Республика Татарстан, г. Елабуга. |
| 6. | Основание для выполнения работ | Выполнение природоохранного законодательства |
| 7. | Цели, виды и состав работ | - научно-обоснованная оценка воздействия деятельности организации, у которой есть постоянные источники выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ - установление ПДВ, где итоговая максимальная концентрация указанных веществ с учетом фонового загрязнения не превышает санитарных нормативов. - составление списка оптимальных действий по защите атмосферы, которые обеспечивают уменьшение концентраций загрязняющих веществ в жилой зоне до нормируемых размеров. |
| 8. | Исходные данные | Приложение № 2 |
| 9. | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях | - Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – 2013 год - Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – 2013 год - Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны- 2009 год. |
| 10. | Дополнительные требования | Подготовить фаил в формате Exel для расчета объема выбросов по каждому из загрязняющих веществ, на основании данных по объему сжигаемого топлива (отдельно природного газа, отдельно печного топлива по объекту «Центральная котельная»), использованных электродов и лакокрасочных материалов. |
| 11. | Состав демонстрационных материалов, выполнение исследований | -картины рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фоновых концентраций; - лабораторные исследования атмосферного воздуха и уровня шумового воздействия; - экспликация ветров в зоне рассеивания загрязняющих веществ (для подтверждения направления ветров при проведении ежегодной программы лабораторных исследований по СЗЗ). |
| 12. | Срок завершения работ | 23 октября 2017 года. |
| 13. | Результаты работ (содержание проектов) | Корректировка инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: - общие сведения о предприятии. -характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы. -источники выделения загрязняющих веществ предприятия (ИВ) - характеристики ИЗА по объектно -расчеты выброса загрязняющих веществ при механической обработке металла -расчеты выброса загрязняющих веществ при пайке; -расчеты выброса загрязняющих веществ при покрасочных работах; Корректировка проект нормативов предельно -допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: - санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту утвержденное главным государственным санитарным врачом. -разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух -утвержденное экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы - утвержденные нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по объектно. - общие сведения о предприятии -характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы. - согласованный план-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов -цветные ситуационные карты- схема районов расположения котельных. -определение категории (значимости) хозяйствующего субъекта по воздействию его выбросов на атмосферный воздух по объектно. -проведение расчетов рассеивания и определения приземных концентраций. - результаты расчетов концентрации и рассеивания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ. - мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу в периоды НМУ - мероприятия по регулированию выбросов при НМУ Корректировка проект обоснования размера санитарно –защитной зоны - санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту утвержденное главным государственным санитарным врачом. -утвержденное экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы; -согласованная программа лабораторных наблюдений атмосферного воздуха для обоснования границ СЗЗ; - результаты лабораторных исследований по качеству атмосферного воздуха и уровнем шумового загрязнения (не менее 30 дней исследования) по согласованной программе лабораторных наблюдений атмосферного для обоснования границ СЗЗ. -документы подтверждающие окончательное утверждение границ СЗЗ производственной базы «Центральная котельная» - краткая физико-географическая характеристика территории. - анализ функционального использования территории в районе расположения. -краткая схема технологического процесса предприятия - комплексная оценка существующего и ожидаемого воздействия на окружающую среду и здоровье населения - обоснование размера санитарно-защитной зоны по СанПин и расчетной СЗЗ по совокупности показателей. -разработка мероприятий по организации, благоустройству санитарно – защитной зоны. |
| 14. | Требования к оформлению технической документации | Каждый из разработанных и согласованных проектов должен быть подшит в отдельную папку и предоставлен в электронном виде. |

Инженер по охране окружающей среды				Пупышева М.С

Приложение № 2

к техническому заданию на разработку документации по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, корректировки проекта нормативов предельно допустимых выбросов, корректировки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Юридический адрес: 423600, РТ, г.Елабуга, ул.Интернациональная, д.9а

ИНН: 1646020589, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 16 № 003951183 от 22.07.2005 г.

ОГРН: 1061674038491, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 16 № 005360858 от 9.10.2009 г.

ОКАТО: 92415000000

ОКТМО: 92626101

ОКПО: 98347882

ОКВЭД: 35.30.14

Телефон: (85557)5-20-00, 5-20-01

Адрес электронной почты: epts@epts.ru

И.о. генерального директора: Дементьев Андрей Владимирович

Основным видом деятельности ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» является:

производство, передача и распределение тепловой энергии по тепловым сетям, поддержание надлежащего качества и количества отпускаемой тепловой энергии; оказание услуг по подогреву воды в целях горячего водоснабжения.

Предприятие располагается на восемнадцати промплощадках по адресам:

- Производственная база «Центральная котельная» (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Интернациональная, д.9а);

- Котельная «Тугарова» (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Тугарова, д.1);

- Котельная «Медсанчасть» (территория национального парка - «Нижняя Кама») (законсервирована);

- Котельная «Детский сад № 14» (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Тугарова, д.34);

- Котельная «УПП ВОС-1» (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Тукая, д.34);

- Производственная база «Окружное шоссе» (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Окружное  шоссе, Д. 11 а) (по договору аренды);

- Бойлерная «ЕУБР» (423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтянников, д.56);

- Котельная «Тарловка» (423600, РТ, Елабужский район, санаторий "Тарловский");

- Котельная «ШМ» (423600, РТ., г.Елабуга, ул.Набережная, территория ЕССШМ); (ликвидирована)

- ЦТП - 72 (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Марджани, д. 16);

- ЦТП - 91 (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Марджани, д.4);

- ЦТП - 87 ( 423600, РТ, г.Елабуга, ул.Нечаева, д. 15);

- ЦТП - 85 (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Марджани, д.8);

- ЦТП - 17 (423600, РТ, г.Елабуга, ж/р/н Танайка);

- ЦТП - 9 (423600, РТ, г.Елабуга, пр.Мира, д.26);

- ЦТП - 92 (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Окружное шоссе, д.35);

- ЦТП - 73 (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Марджани, д. 12);

- ЦТП - 12 (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Пролетарская, д.40).

Характеристика котлоагрегатов  (стационарные источники загрязнения)

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во штук | Установленная производительность, Гкал/час | КПД по паспорту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Центральная котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровые котлы |  |  |  |  |
|  | ДЕ 6,5-14ГМ | 1988 | 2 | 4,29 | 92 |
| 2 | Водогрейные котлы |  |  |  |  |
|  | КВГМ – 30/150 | 1993 | 5 | 30 | 92 |
|  | КВГМ – 10/150 | 2016 | 1 | 10 | 92 |
| Котельная «УППВОС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел |  |  |  |  |
|  | НР-20 | 1980 | 5 | 0,86 | 83 |
| Котельная «Детский сад № 14» |  |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейные котлы |  |  |  |  |
|  | Ferroly Pretherm RSW 1060 | 2007 | 2 | 0,91 | 90 |
| Котельная «Тугарова» |  |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейные котлы |  |  |  |  |
|  | Ев-0,65/95 | 2006 | 1 | 0,66 | 92,2 |
|  | КСВ-2,9Г | 2004 | 3 | 2,5 | 86 |
| Котельная санатория «Тарловски» |  |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейные котлы |  |  |  |  |
|  | Ев-0,65/95 | 1995 | 1 | 0,66 | 86 |
|  | НР-19 | 1988 | 2 | 0,63 | 83 |

Котельная «УПП ВОС-1»

Котельная В качестве топлива используется природный газ. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дымовую трубу.

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки .Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

Котельная «Тугарова»

Котельная. В качестве топлива используется природный газ. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дымовую трубу .

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью . Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

Сварочные работы Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Котельная «Детский сад №14»

Котельная.В качестве топлива используется природный газ. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дымовую трубу

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки (годовой расход: электродов марки МР-3 - 100 кг, УОНИ-13/55 - 30 кг) . Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

Котельная  «Тарловка»

Котельная Котлы  работают круглогодично.  В качестве топлива используется природный газ. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дымовую трубу.

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

Производственная база «Центральная котельная»

Котельная .В качестве основного топлива используется природный газ, в качестве аварийного печное топливо. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через дымовую трубу.

Ремонтно-механический участок.: Выброс загрязняющих веществ осуществляется организованно. Источниками выделения являются

| Наименование станков, оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Токарно-винторезный Фрезерный станок | 4 1 |
| Точильно-шлифовальный Плоско-шлифовьный | 1 1 |
| Вертикально-сверлильный Долбежный | 1 1 |

Центральная бойлерная. Источниками выделения являются: сварочный аппарат ручной сварки и газовой резки, покрасочные работы. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

Электроцех. Источниками выделения являются: заточный станок, настольный сверлильный станок, сварочный аппарат ручной стационарной сварки, сварочный инвектор. Выброс загрязняющих веществ осуществляется организованно и неорганизованно.

Открытая стоянка. На открытой стоянке хранится спецтехника и грузовой а/транспорт. Источниками выделения являются автомашин во время прогрева, работы на холостом ходу и движении на территории стоянки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

Сварочный пост в боксе ТО. Источником выделения является сварочный аппарат для ручной сварки и газовой резки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется организованно.

Гараж для легковых а/м В гараже хранится а/тр, газель, ВИС. Источниками выделения являются двигатели автомашин во время прогрева, работы на холостом ходу и движении на территории гараже. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

Участок окраски в боксе ТО. Источником выделения являются покрасочные работы. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются неорганизованно.

Бокс ТО. В боксе происходит техобслуживание весь автотранспорт предприятия. Источниками выделения двигатели автомашин при въезде (выезде) в бокс. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются неорганизованно.

Мастерская автотранспортного участка. Источниками выделения: заточной станок, настольно-сверлильный станок, сварочный аппарат дуговой сварки и газовой резки электропаяльник, вулканизационный станок. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются неорганизованно.

Внутренний проезд. Источниками выделения являются двигатели автомобилей и спецтехники при маневрировании по территории производственной базы. Выбросы осуществляются неорганизованно.

Газо- регуляторный пункт

Служит для редуцирования давления газа, подачи его к котлам и поддержание на заданном уровне не зависимо от изменения расхода на газо-потребляющей установке. На данном пункте установлен предохранительно-сбросной клапан (ПСК) и предохранительно запорный клапан (ПЗК). ПСК предназначен для сброса газа в атмосферу при кратковременном повышении давления газа в газопроводах на 15 % больше рабочего давления. ПЗК  предназначен для отключения газа на ГРП в случае повышения рабочего давления газа свыше 25%. Выбросы осуществляются организованно.

Передвижной сварочный пост.

Источниками выделения являются сварочные аппараты для ручной сварки и газовой резки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

ЦТП -72

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

ЦТП -91

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

ЦТП -87

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

ЦТП -85

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

ЦТП -17

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

ЦТП -9

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

ЦТП -92

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

ЦТП -73

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

ЦТП -12

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.

Бойлерная ЕУБР

Сварочные работы. Источником выделения являются сварочный аппарат для ручной сварки. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно

Покрасочные работы. Источником выделения являются покрасочные работы кистью. Выброс загрязняющих веществ осуществляется неорганизованно.