ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  РЕКОНСТРУКЦИЮ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

НА ИСТОЧНИКЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

| № | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого объекта | Узел учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии в ЦК ОАО «Елабужское ПТС», узел учета в сторону АБК и УСТ |
| 2 | Местоположение объекта строительства | Г.Елабуга, ул. Интернациональная 9А |
| 3 | Вид строительства | Реконструкция узла учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии |
| 4 | Место проведения работ | Центральная котельная |
| 5 | Стадийность проекта | Техническое задание на реконструкцию узла учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии. |
| 6 | Сроки выполнения работ | Начало: по договору |
|  |  | Окончание : 24.05.2017г. |
| 7 | Размещение УУ | # Место (точка) расположения УПР: по месту измерительного участка. |
| 8 | Требования к поставке оборудования | Заказчик поставляет собственными силами за свой счет оборудование в количестве и объемах, предусмотренных сметой. |
| 9 | Требования к поставке материалов и выполнению работ | Подрядчик поставляет собственными силами за свой счет материалы в необходимом количестве и объемах, выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений , машин и механизмов. Применяемые материалы должны соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам, обязательным к применению в РФ. |
| 10 | Требования к организации и квалификации персонала Подрядчика | Организация, имеющая опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности (материально-технические, производственные, трудовые), имеющая свидетельство о допуске к данному виду работ в области строительства (СРО). Персонал (специалисты и рабочие) выполняющие работы должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ. |
| 11 | Требования к выполнению правил при проведении монтажных работ | Выполнить принципиальную схему подсоединения первичных и вторичных приборов, согласно ПУЭ. Все провода и клеммы должны быть пронумерованы, согласно принципиальной схемы. |
| 12 | ПНР | Подрядчик выполняет ПНР |
| 13 | Пуск УУ в эксплуатацию | Подрядчик осуществляет ввод в эксплуатацию УУ с подписанием акта ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике. |
| 14 | Условия оплаты | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее -5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |

Заказчик :                                                                                     Исполнитель:

ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»                  __________________________

И.о.генерального директора

_____________/А.В.Дементьев 	                                             ___________/______________