УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

АО «ЕПТС»

__________ А.В. Дементьев

«____» ________________2018г

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтаж и установку освещения в помещении цеха ППМ изоляции, площадке складирования, бытовом помещении.

- 1. Наименование выполняемых работ

Монтаж и установка освещения в помещении цеха ППМ изоляции, площадке складирования, бытовом помещении.

- 2. Адрес расположения объекта

- Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Интернациональная 9А.

- 3. Сроки выполнения работ

- Работы выполнить в срок до 28.02.2018г.

4. Начальная (максимальная) цена Договора

680 912,77 рублей в т.ч. НДС 18% (шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот двенадцать рублей семьдесят семь копеек).

В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет за работу производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Цена договора формируется с учетом упаковки, хранения, погрузки, доставки материалов, демонтажа, установки, стоимости всех материалов, необходимых для установки, расходов на проезд и проживание работников Поставщика, а также уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

- 5. Форма, сроки и порядок оплаты работ

- Авансовый платеж в размере 30% в течение 3-х банковских дней со дня заключения договора.

- 70% в течение 60 банковских дней со дня подписания сторонами актов выполненных работ.

Возможны иные расчёты по предложению исполнителя.

6. Общие требования к выполнению работ и исполнителю:

Технология и методы проведения работ по монтажу и установке освещения должны соответствовать действующим нормам, принятым в Российской Федерации, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом настоящей  документации.

Исполнитель при выполнении работ должен использовать новые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, сертифицированные, соответствующие санитарным и противопожарным требованиям и согласованные с Заказчиком до начала производства работ (в случаях, предусмотренных законодательством).

Все применяемые материалы для выполнения ремонтных работ должны соответствовать нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия  и паспортам). Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой. Необходим допуск для работы на высоте.

Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ.

Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций провести работы по восстановлению за собственный счет.

- Срок и объем предоставления гарантий качества

На результат работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы, в том числе и на использованные при выполнении работ материалы. Подрядчик обязан устранить недостатки результата работы в срок согласованный Заказчиком, но не более 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующих требований Заказчиком.

- 8. Объёмы и состав работ.

| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭСНм08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) |  | шт | 15 |
| 2 | ГЭСНм08-02-364-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Кронштейн на: стене (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) |  | шт | 15 |
| 3 | ГЭСНр67-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж: выключателей, розеток |  | 100 шт | 0,08 (4+4) / 100 |
| 4 | ГЭСНм08-03-525-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж выключателя или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 400 А (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  | шт | 3 |
| 5 | ГЭСНм08-03-531-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж пускателя ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  | шт | 3 |
| 6 | ГЭСНм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене 500х300х250 (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  | шт | 2 |
| 7 | ГЭСНм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене 700х500х300 (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  | шт | 1 |
| 8 | ГЭСНм08-03-594-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) |  | 100 шт | 0,06 6 / 100 |
| 9 | ГЭСНм08-02-394-04Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Линия кабеля тросового, количество кабелей в линии до 4, сечение жил кабеля до 16 мм2(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3;ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) |  | 100 м | 6,69(366+303) / 100 |
| 10 | ГЭСНр67-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 0,57 57 / 100 |
| Раздел 2. Монтажные работы бытовка |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСНм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) |  | 100 м | 0,56 56 / 100 |
| 12 | 01.7.15.10-0016 | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 20 мм |  | 100 шт | 0,7 70/100 |
| 13 | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 16 мм |  | 10 м | 5,712 56*1,02/10 |
| 14 | ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м | 0,56 56 / 100 |
| 15 | 21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м | 0,02448 24*1,02/1000 |
| 16 | 21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м | 0,03264 32*1,02/1000 |
| 17 | ГЭСНм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Коробка ответвительная на стене |  | шт | 10 |
| 18 | 20.5.02.06-0037 | Разветвительная коробка: У-198 |  | 10 шт | 10 |
| 19 | ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  | 100 шт | 0,05 5 / 100 |
| 20 | ООО "Рэйлюкс" | светильник T-Lux 55 5800-508-S-Д опал IP 65 |  | шт | 20 |
| 20 | ООО "Рэйлюкс" | светильник T-Lux 38 4010-508-W-Д опал IP 65 |  | шт | 1 |
| 20 | ООО "Рэйлюкс" | светильник R-Lux 64 М 8150-507-К-Д |  | шт | 6 |
| 20 | ООО "Рэйлюкс" | светильник i-Lux 30 F 3010-508-W-Д опал |  | шт | 4 |
| 21 | ГЭСНм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  | шт | 1 |
| 22 | 62.1.02.16-0008 | Щитки осветительные: ОЩВ-6 |  | шт | 1 |
| 23 | ГЭСНм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  | 100 м | 0,003 0,3/100 |
| 24 | 20.2.08.01-0002 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм |  | 100 шт | 0,011/100 |
| 25 | ГЭСНм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт | 2 |
| 26 | 62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С |  | шт | 1 |
| 27 | 62.1.01.09-0006 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С |  | шт | 1 |
| 28 | ГЭСНм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  | шт | 1 |
| 29 | 62.1.01.09-0013 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С(прим. на 32А) |  | шт | 1 |
| 30 | ГЭСНм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  | 100 шт | 0,3 30 / 100 |
| 31 | ГЭСНм08-05-045-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Шина заземления по: установленным конструкциям |  | 100 м | 0,014 |
| 32 | 20.5.03.03-0002 | Шины и ленты из цветных металлов |  | т | 0,002 |
| 33 | ГЭСНм08-01-072-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  | 100 м | 0,01 |
| 35 | ГЭСНм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  | 100 м | 0,15 15 / 100 |
| 36 | 21.2.03.04-0001 | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2 |  | 1000 м | 0,0153 15*1,02/1000 |
| 37 | ГЭСНм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт | 0,01 1 / 100 |
| 39 | ГЭСНм08-03-591-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт | 0,03 3/100 |
| 41 | ГЭСНм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт | 0,04 4 / 100 |
| Раздел 3. Монтажные работы в цеху |  |  |  |  |  |
| 43 | ГЭСН08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 |  | 7,36 (46*16) / 100 |
| 44 | ГЭСНм08-02-409-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 100 м |  | 9,4 (142+228+570) / 100 |
| 45 | 24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м |  | 58,14 570*1,02/10 |
| 46 | 24.3.01.02-0023 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм | 10 м |  | 37,74(142+228)*1,02/10 |
| 47 | ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 100 м |  | 9,4 (142+228+570) / 100 |
| 48 | 21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0,5814 570*1,02/1000 |
| 49 | 21.1.06.09-0120 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м |  | 0,3774 (142+228)*1,02/1000 |
| 50 | ГЭСНм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Коробка ответвительная на стене | шт |  | 53 |
| 51 | 20.5.02.06-0037 | Разветвительная коробка: У-198 | 10 шт |  | 53 |
| 52 | ГЭСН09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Монтаж опорных стоек (наращивание) | т |  | 0,113198 8,385*13,5/1000 |
| 53 | 23.3.06.05-0008 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 13,5 4,5*3 |
| 54 | ГЭСНм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 100 м |  | 0,0576 5,76 / 100 |
| 55 | 20.2.08.05-0015 | Профиль монтажный | м |  | 5,76 |
| 56 | ГЭСНм08-03-594-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Светильник устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 (ОП п.1.8.3При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 100 шт |  | 0,24 24 / 100 |
| 58 | ГЭСНм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт |  | 0,04 4 / 100 |
| 60 | ГЭСНм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт |  | 0,04 4 / 100 |
| 62 | ГЭСНм08-03-591-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт |  | 0,03 3 / 100 |
| 64 | ГЭСНм08-03-531-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне | шт |  | 2 |
| 65 | 62.6.02.01-0058 | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»: ПМА-4142 У2В | шт |  | 2 |
| 66 | ГЭСНм08-02-364-02Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Кронштейн на: стене | шт |  | 9 |
| 68 | ГЭСНм08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами | шт |  | 9 |
| 70 | ГЭСНм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене 800х500х300 | шт |  | 1 |
| 71 | ГЭСНм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0,01 1/100 |
| 72 | 20.2.08.01-0003 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм | 100 шт |  | 0,01 1/100 |
| 73 | ГЭСНм08-05-045-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Шина заземления по: установленным конструкциям | 100 м |  | 0,014 |
| 74 | 20.5.03.03-0002 | Шины и ленты из цветных металлов | т |  | 0,002 |
| 75 | ГЭСНм08-01-072-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м |  | 0,01 |
| 77 | ГЭСНм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м |  | 0,18 18 / 100 |
| 78 | 21.2.03.04-0001 | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2 | 1000 м |  | 0,01836 18*1,02/1000 |
| 79 | ГЭСНм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт |  | 1,14 114 / 100 |
| 80 | ГЭСНм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт |  | 0,9 90 / 100 |
| 81 | ГЭСНм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт |  | 6 |
| 82 | 62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт |  | 4 |
| 83 | 62.1.01.09-0006 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт |  | 2 |
| 84 | ГЭСНм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт |  | 6 |
| 85 | 62.1.01.09-0019 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С (прим. на 32А) | шт |  | 1 |
| 86 | 62.1.01.09-0013 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С(прим. на 32А) | шт |  | 1 |
| 87 | 62.1.01.09-0021 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | шт |  | 3 |
| 88 | 62.1.01.09-0037 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С | шт |  | 1 |
| 89 | ГЭСНп01-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | шт |  | 9 |
| 90 | ГЭСНп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | шт |  | 5 |
| 91 | ГЭСНп01-12-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | испытание |  | 2 |
| 92 | ГЭСНп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | измерение |  | 4 |
| 93 | ГЭСНп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | измерение |  | 4 |
| 94 | ГЭСНп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | 100 измерений |  | 0,6 |
| 95 | ГЭСНп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | шт |  | 4 |
| 96 | ГЭСНп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (МДС81-40.2006 т.2 п.5.В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) | шт |  | 14 |

Главный инженер ______________________________________________ И.Г. Гатауллин

Зам.начальника ПТО ___________________________________________ А.В. Кисмяков