|  | Утверждаю Исполнительный директор АО «Елабужское ПТС» _______________А.В. Дементьев «_____» ___________2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции,

капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

- Наименование выполняемых работ: выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

- Объём выполняемых работ:

состоит из годового объема по благоустройству:

- дорожных оснований и покрытий – 651 м2

- установки бордюрных камней – 13 шт.

Работы необходимо произвести в несколько этапов.

1 этап:

| № п/п | мкр. | Наименование участка | Объем восстановлени1 асфальта, м.кв. | Количество восстанавливаемых бордюрных камней, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 1 | Ремонт на участке сетей ХВС на вводе в ЦТП-73 в районе ж/д Марджани.12 (водоснабжение ЦТП) | 12 |  |
| 2 | 4 1 | Аварийный ремонт на участке сетей ГВС ЦТП-91, УТ-2 - УТ-3 около ж/д №25 по ул.Окружное шоссе | 3 | 6 |
| 3 | 12 | Ремонт участка т/с между ТК-5а и ТК-6, в районе ж/д №8 по ул.Интернациональная | 20 |  |
| 4 | 12 | Замена участка т/с между ТК-3 и ТК-5б в районе Сбербанка по ул.Интер.4а | 12 |  |
| 5 | 12 | Аварийный ремонт между Т.Гиззата.22 и Интер.6 | 25 |  |
| 6 | 11 | Замена тс на участке ТК-9 - ТК-10 вдоль жд №33 по пр.Мира (за домом,зеленая зона) | 10 |  |
| 7 | 9 | Замена т/с от ТК-1 до ж/д №7 по ул.Молодёжная | 25 |  |
| 8 | 6 | Замена т/с от ТК-2а до ж/д №20Б по пр.Нефтяников | 15 |  |
| 9 | 5 | Ремонт на участке т/с между Тк-8 и ж/д Разведчиков, 56 | 12 | 3 |
| 10 | ЕУБР | Ремонт на участке т/с: УТ-1 - ТК-10а, между ж/д №66 и 68 по пр.Нефтяников | 40 |  |
| 11 | ЕУБР | Аварийный ремонт т/с между ТК-10а и ТК-11, в районе ж/д №70 по пр.Нефтяников | 22 |  |
| 12 | ЕУБР | Аварийный ремонт на участке т/с ТК-16 - ТК-17 с торца ж/д №80 по пр.Нефтяников | 6 |  |
| 13 | ЕУБР | Аварийный ремонт на участке т/с бойл.ЕУБР - УТ-1 (поворот на пр.Нефтяников к следственному комитету) | 18 | 4 |
| 14 | ЕУБР | Аварийный ремонт на участке т/с от ЕУБР ТК-13 - ТК-14, взле ж/д №72 по пр.Нефтяников | 4 |  |
| 15 | ЕУБР | Аварийный ремонт т/с между УТ-1 и УТ-2, в районе ж/д№7 по ул.Разведчиков | 50 |  |
| 16 | ЕУБР | Аварийный ремонт т/с в мкр.Девонский между УТ-8 и УТ-1, в районе ж/д №60 по пр.Нефтяников |  |  |
| 17 | Тугарова | Ремонт т/с от ТК-17 до ж/д №11 по ул.Б.Покровская | 8 |  |
| 18 | Тугарова | Ремонт на учкастке теплосети между ТК-17 и ж/д №2 по ул.Спасская | 110 |  |
| 19 | Тугарова | Замена участка т/с: кот.Тугарова, ТК-8 - Нефтяников, 189 | 9 |  |
|  |  | итого: | 401 м.кв. | 13 шт |

Последующие этапы: 250 м.кв. в соответствии с письменными заявками Заказчика.

- Сроки выполнения работ:

1 этап: в срок до 31.05.2018г.

Последующие этапы:  в течение 7 календарных дней со дня поступления письменной заявки от Заказчика.

- Место выполнения работ: г. Елабуга и прилегающая ее территория.

- Цели выполнения работ: восстановление благоустройства территории после реконструкции и ремонта тепловых сетей для соблюдения правил благоустройства в г.Елабуга (прилегающая территория).

- Виды выполняемых работ: в комплекс работ входит: разработка грунта с вывозом, устройство оснований из щебня под асфальтобетонные покрытия, восстановление асфальтового покрытия, установка бордюрных камней.

- Особенности выполнения работ: производство работ по благоустройству на городской территории требует передачу объекта под благоустройство, наличие открытого и действующего ордера.

- Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты благоустройства, строительные материалы в соответствии с объёмами согласованными с Заказчиком. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Допускается использовать эквиваленты, указанных в спецификации материалов, если они идентичны по своим размерам, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом материалы должны соответствовать:

- бордюрные камни БР100.30.18 изготовлены в соответствии с ГОСТ 6665-91

- щебень М400-600 20х40 ГОСТ 8267-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 3 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 2 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно: ГОСТ 6665-91; ГОСТ 8267-97; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 9128-97.

10. Расчет стоимости выполненных работ и порядок оплаты:

Стоимость выполнения работ составляет 1 178 300 рублей в т.ч. НДС.

Стоимость выполнения асфальтобетонного покрытия 1 м2 – 1800 руб. в т.ч.НДС, стоимость установки 1 бордюрного камня – 500 руб в т.ч. НДС.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс от стоимости каждого этапа работ в размере 30%.

Окончательный расчёт в размере 70% от общей стоимости каждого этапа работ производится согласно графику рассрочки платежей в течение 6 месяцев после подписания сторонами акта исполнительной документации, акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма №КС-3)

11. Требования по объему гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: подрядчик представляет гарантию не менее 2-х лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).

Главный инженер                                                                                      И.Г. Гатауллин

Начальник ПТО								И.Н. Гильмиталипов

Зам.начальника ПТО							А.В. Кисмяков

П.10 потдтверждаю:

Директор по ЭиФ							           Е.Н. Сидорова