ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) противогазов гражданских фильтрующих ГП-7)

Номенклатура закупаемого товара определена с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 и методических рекомендаций по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденных МЧС России 23 мая 2017 года № 2-4-71-24-11.

Закупаемый товар: противогаз гражданский фильтрующий ГП-7.

Должен соответствовать требованиям ТУ Г-10-1103-82.

Количество: ___15__ шт.

В целях исключения риска поставки товара ненадлежащего качества, контрафактного или фальсифицированного товара, контроль качества и приемка противогазов гражданских фильтрующих должны быть осуществлены военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ).

I. Функциональные характеристики

Противогаз гражданский фильтрующий (далее – противогаз) должен быть предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, аварийно-химически опасное вещество ингаляционного действия, находящихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, а также от биологических (бактериальных) средств в условиях чрезвычайных ситуаций, которые обусловлены техногенными авариями и катастрофами, террористическими актами, применением оружия массового поражения.

Поставляемые противогазы должны быть предназначены для применения во всех климатических зонах Российской Федерации.

В комплект каждой единицы противогаза должны входить:

- Лицевая часть – 1 штука.

- Фильтрующе-поглощающая коробка (далее – фильтр) в металлическом корпусе с лакокрасочным покрытием – 1 штука.

- Сумка для хранения и ношения противогаза – 1 штука.

- Незапотевающие пленки (в металлической коробке не менее 6 шт.) – 1 комплект.

- Шнур прижимной резиновый для крепления незапотевающих пленок – 2 штуки.

- Манжеты утеплительные (не менее чем на 38% от выпущенной партии) – 2 штуки.

Для расширения области применения по аварийно-химически опасным веществам ингаляционного действия и увеличения времени защитного действия, противогаз должен обеспечивать возможность совместного использования с дополнительным патроном ДПГ-3 (резьбовое соединение 40х4 мм).

II. Технические характеристики

В целях приобретения товара с высокими техническими характеристиками, обеспечивающего максимальное удобство применения и гарантированное исключение риска поражения человека, к нему предъявляются следующие требования:

| Значение характеристики | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения (ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса противогаза в комплекте, без сумки | --- | не более 900 | --- | грамм |
| Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха1 | --- | не более 18 | --- | миллиметр вод. столба |
| Коэффициент проницаемости фильтра по аэрозолю СМТ2 | --- | не более 0,0002 | --- | процент |
| Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ2 под лицевую часть | --- | не более 0,0001 | --- | процент |
| Резьбовые соединения противогазов | --- | --- | 40х4 (ГОСТ 8762-75) | миллиметр |
| Температурный диапазон эксплуатации | --- | --- | от -40 до +40 | градус Цельсия |

1 - на вдохе при объемном расходе 30 л/мин;

2 - стандартный масляный туман.

Требования к времени защитного действия фильтра по опасным химическим веществам при объёмном расходе воздуха 30 дм3/мин, обусловленные нормативной документацией производителей товара.

| Значение характеристики | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения (ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циановодород при концентрации 5,0 мг/дм3 | не менее 18 | --- | --- | минута |
| Хлорциан при концентрации 5,0 мг/дм3 | не менее 18 | --- | --- | минута |
| Сероводород при концентрации 10,0 мг/дм3 | не менее 25 | --- | --- | минута |
| Хлор при концентрации 5,0 мг/дм3 | не менее 40 | --- | --- | минута |
| Соляная кислота при концентрации 5,0 мг/дм3 | не менее 20 | --- | --- | минута |
| Тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/дм3 | не менее 50 | --- | --- | минута |
| Этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/дм3 | не менее 40 | --- | --- | минута |
| Нитробензол при концентрации 5,0 мг/дм3 | не менее 40 | --- | --- | минута |
| Фенол при концентрации 0,2 мг/дм3 | не менее 200 | --- | --- | минута |
| Фурфурол при концентрации 1,5 мг/дм3 | не менее 300 | --- | --- | минута |

III. Эксплуатационные характеристики

1. Лицевая часть противогаза.

Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника (оголовья) с лямками.

Гарантированная прочность и надежность щечных креплений лямок наголовника (оголовья) должна обеспечиваться соединительными элементами – металлическими «самозатягивающимися» пряжками. Для обеспечения требований по усилию отрыва резьбовых соединений, узел вдоха должен быть усилен металлическим хомутом и должен состоять из пластмассовой седловины армированной изнутри металлической резьбовой втулкой.

2. Фильтр противогаза.

Корпус фильтра должен быть выполнен из металла с целью гарантированного сохранения защитных свойств шихты и противоаэрозольного элемента в процессе эксплуатации и всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха, а также обеспечения контроля сохранности фильтра с учетом положений приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 (2.9.12, осуществление проверки качества покраски; отсутствия коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты). На корпус должно быть нанесено лакокрасочное покрытие для обеспечения защиты от коррозии. Закатной шов фильтра должен быть расположен в зоне фильтрующего элемента, для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону вдоха, в случае механического повреждения закатного шва.

3. Сумка противогаза.

Сумка должна быть предназначена для хранения и ношения противогаза. Сумка должна иметь ремень для ношения на плече.

4. Пленки незапотевающие и шнуры прижимные.

Незапотевающие пленки должны обеспечивать предохранение стекол очкового узла лицевой части от запотевания. Каждый комплект должен состоять не менее чем из 6 пленок. Для обеспечения сохранности в течение гарантийного срока пленки должны быть упакованы в металлическую коробку, герметизированную по линии разъема изоляционной лентой.

IV. Требования к маркировке.

Противогазы должны иметь отличительную маркировку, которая должна позволять определить их подлинность.

1. Лицевая часть противогаза.

Маркировка лицевой части должна содержать указания на: рост (размер) лицевой части, наименование или условное обозначение производителя, дату выпуска лицевой части (как минимум, квартал и две последние цифры года).

2. Фильтр противогаза.

На цилиндрической части фильтра должно быть нанесено наименование фильтра, наименование или условное обозначение предприятия-изготовителя, дата изготовления (как минимум, квартал и две последние цифры года).

Для определения подлинности товара и распознания контрафактного или фальсифицированного товара фильтр противогаза должен иметь особую маркировку: на экране дна фильтра методом штамповки изнутри должно быть выдавлены две последние цифры года изготовления; на конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки изнутри должно быть нанесено наименование предприятия-изготовителя побуквенно.

V. Требования к упаковке.

Противогазы должны быть упакованы в заводскую упаковку – ящики для средств индивидуальной защиты. Ящики должны быть опечатаны пломбами предприятия-изготовителя. Укладка в ящики лицевых частей должна быть произведена в следующем ростовочном соотношении: 1 рост – 40%; 2 рост – 40%; 3 рост – 20%.

Маркировка ящиков должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96.

Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке любым видом транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

VI. Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам.

Поставляемые противогазы должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Противогазы должны быть изготовлены не ранее 2019 года.

Гарантийный срок хранения противогазов – не менее 12 лет с момента приемки ВП МО РФ, за исключением незапотевающих пленок с гарантийным сроком хранения не менее 7 лет.

Партия противогазов должна сопровождаться следующими документами:

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – не менее 1 штуки на ящик.

- Формуляр на партию противогазов с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью ОТК предприятия-изготовителя – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.

- Сертификатом соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и числится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации  от 1 декабря 2009 года № 982 – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых противогазов.

Условия оплаты

Оплата осуществляется в течении 30 (тридцати) банковских дней после получения товара или предложение Поставщика.

Срок поставки – 3-я декада ноября 2019года