ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) дополнительных патронов ДПГ-3 для противогазов гражданских фильтрующих)

Номенклатура закупаемого товара определена с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 и методических рекомендаций по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденных МЧС России 23 мая 2017 года № 2-4-71-24-11.

Закупаемый товар: дополнительный патрон ДПГ-3.

Должен соответствовать требованиям ВР 05377.000 ТУ.

Количество: __37___ шт.

I. Функциональные характеристики

Дополнительный патрон должен быть предназначен для комплектации противогазов гражданских фильтрующих с целью расширения области их применения.

Дополнительный патрон в комплекте с гражданским противогазом должен обеспечивать  дополнительную защиту от аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия: аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероуглерода, тетраэтилсвинца, фенола, фурфурола, этилмеркаптана, сероводорода и хлористого водорода.

Поставляемые дополнительные патроны должны быть предназначены для применения во всех климатических зонах Российской Федерации.

В комплект каждой единицы дополнительного патрона должны входить:

- Дополнительный патрон в металлическом корпусе – 1 штука.

- Соединительная трубка (гофротрубка) – 1 штука.

- Вставка – 1 штука.

- Колпачок – 1 штука.

- Заглушка – 1 штука.

Для расширения области применения по аварийно-химически опасным веществам ингаляционного действия и увеличения времени защитного действия, дополнительный патрон должен обеспечивать возможность совместного использования с противогазом гражданским фильтрующим ГП-7 (резьбовое соединение 40х4 мм).

II. Технические характеристики

В целях приобретения товара с высокими техническими характеристиками, обеспечивающего максимальное удобство применения и гарантированное исключение риска поражения человека, к нему предъявляются следующие требования:

| Значение характеристики | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения (ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса комплекта дополнительного патрона | --- | не более 350 | --- | грамм |
| Сопротивление постоянному потоку воздуха1 | --- | не более 10 | --- | миллиметр вод. столба |
| Время защитного действия по тест-веществу – аммиак при концентрации 5,0 мг/дм3 | --- | не менее 50 | --- | минута |
| Резьбовое соединение дополнительного патрона | --- | --- | 40х4 (ГОСТ 8762-75) | миллиметр |
| Температурный диапазон эксплуатации | --- | --- | от -30 до +40 | градус Цельсия |

1 - на вдохе при объемном расходе 30 л/мин;

III. Эксплуатационные характеристики

Корпус дополнительного патрона должен быть выполнен из металла с целью гарантированного сохранения защитных свойств шихты в процессе эксплуатации и всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха, а также обеспечения контроля сохранности дополнительного патрона с учетом положений приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 (2.9.12, осуществление проверки качества покраски; отсутствия коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты). На корпус должно быть нанесено лакокрасочное покрытие для обеспечения защиты от коррозии. Закатной шов дополнительного патрона должен быть расположен в зоне фильтрующего элемента, для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону вдоха, в случае механического повреждения закатного шва.

IV. Требования к маркировке.

Дополнительные патроны должны иметь отличительную маркировку, которая должна позволять определить их подлинность.

На цилиндрической части дополнительного патрона должно быть нанесено наименование изделия, условное обозначение или наименование предприятия-изготовителя, дата изготовления (как минимум, квартал и две последние цифры года).

Для определения подлинности товара и распознания контрафактного или фальсифицированного товара дополнительный патрон должен иметь особую маркировку: на экране дна дополнительного патрона методом штамповки изнутри должно быть выдавлены две последние цифры года изготовления; на конусной части дополнительного фильтра со стороны горловины методом штамповки изнутри должно быть нанесено наименование предприятия-изготовителя побуквенно.

V. Требования к упаковке.

Дополнительные патроны должны быть упакованы в заводскую упаковку – ящики для средств индивидуальной защиты. Ящики должны быть опечатаны пломбами предприятия-изготовителя.

Маркировка ящиков должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192.

Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке любым видом транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

VI. Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам.

Поставляемые дополнительные патроны должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Дополнительные патроны должны быть изготовлены не ранее 2019 года.

Гарантийный срок хранения дополнительных патронов – не менее 10 лет с момента приемки ВП МО РФ.

Партия дополнительных патронов должна сопровождаться следующими документами:

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – не менее 1 штуки на ящик.

- Формуляр на партию дополнительных патронов с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью ОТК предприятия-изготовителя – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.

- Сертификатом соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и числится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых дополнительных патронов.

Условия оплаты

Оплата осуществляется в течении 30 (тридцати) банковских дней после получения товара или предложение Поставщика.

Срок поставки – 3-я декада ноября 2019года