Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту кровель ЦТП-17, ЦТП-85 и ТП-400 АО «Елабужское ПТС».

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Зам.главного инженера:                         Кисмяков Алексей Валерьевич.

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровель ЦТП-17, ЦТП-85 и ТП-400 АО «Елабужское ПТС».

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- гарантийные обязательства.

- Описание объекта:

  - ЦТП-17. Адрес: г.Елабуга, мкр-н.Танайка, расположен около  ж/д №7 по ул.Чулман

ЦТП-85. Адрес: г.Елабуга, мкр-н.4-1, расположен около  ж/д №28 по ул.Марджани

Обе ЦТП представляют из себя одноэтажные, прямоугольные в плане здания с размерами 18,9х12,94 метра и 24,67х12,87 метра соответственно

Конструктивное решение зданий – бескаркасное.

Несущие конструкции – продольные и поперечные кирпичные стены, колонны по центральной оси. Пространственная жесткость зданий обеспечивается совместной работой стен и диска покрытия.

Покрытие выполнено из сборных многопустотных плит по серии 1.141-1 вып.59 размером 1,5х6,0м, опирающихся на наружные стены, и железобетонные ригели по центральной оси. Ригели пролетом 6,0м выполнены по серии 1.225-2 вып. 4, 11 и опираются на кирпичные колонны по центральной оси и поперечные стены.

Кровля  рулонная малоуклонная с внутренним организованным водостоком, состоит из следующих слоев (сверху вниз):

- 4 слоя рубероида на битумной мастике;

- стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 100 – 30мм;

- пенобетон γ=500кг/м3 -150мм;

- керамзит - 0 ~ 150мм;

- пароизоляция – слой рубероида;

- стяжка из цементно-песчаного раствора марки М 50 – 20мм;

5.2. ТП-400. Адрес: г.Елабуга, ул.Интернациональная, д.9, корп.А, расположена на территории АО «Елабужское ПТС».

Площадь застройки–82,6м2.

Назначение объекта – производственное.

Объект обследованияпредставляет собой одноэтажное, прямоугольное в плане здание с размерами в осях 1-5 х А-Б= 12х 6м.Высота здания 4,500 мм.

Конструктивная схема – стеновая, с несущими продольными и поперечными стенами. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой узлов сопряжения несущих стен с фундаментами, и жестким диском плит покрытия.

Фундаментпод наружныестеныбуронабивные сваи диаметром 400 мм, глубиной заложения 3,5 м с монолитным ростверком, на ростверк уложены бетонные блоки ФБС толщиной 500 мм.

Горизонтальная гидроизоляция по верху фундаментных блоков выполнена из 1 слоя рубероида.

Наружные стены толщиной 380мм выполнены из силикатного кирпича марки М150 на цементно-песчаном растворе марки М100. Изнутри стены оштукатурены и окрашены, снаружи выполнены без оштукатуривания с расшивкой швов.

Покрытиевыполнено из сборных многопустотных плит по серии 1.141-1 вып.59 размером 1,5х6,0 м, опирающихся на наружные стены по осям «А», «Б».

Кровлярулонная с неорганизованным водостоком, состоит из следующих слоев (сверху вниз):

-4 слоя рубероида на битумной мастике;

-стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100 –30 мм;

-керамзит –150 мм.

- Стоимость работ:

Стоимость рабо расчитана на основании локального сметного расчёта и составляет 1 876 480,80 руб. в т.ч НДС-20%.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика:

- авансовый платёж в размере 300 000,00 рублей в т.ч. НДС-20%,

- окончательный расчёт после выполнения работ и подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 3 (трёх) месяцев с даты подписания..

Возможны иные условия оплаты по предложению Подрядчика.

- Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента исполнения Заказчиком обязательств по авансовому платежу.

- Объёмы и виды работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажныее работы ТП-400 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка папапетов и примыканий к вентшахтам: из рулонных материалов/S=(13,09+13,09+6,31+6,31)*0,5=19,09м2 | 100 м2 | 0,1909 | ГЭСН46-04-008-01 |
| 2 | Разборка парапетов из листовой стали | 100 м2 | 0,03175 | ГЭСН46-04-008-02 |
| 3 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 1,91 | ГЭСН46-04-001-04 |
| 4 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/s=13,09*6,31=82,6м2 | 100 м2 | 0,826 | ГЭСН46-04-008-01 |
| 5 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм s=13,09*6=78,54м2 | 100 м2 | 0,7854 | ГЭСНр58-17-2 |
| 6 | Разборка пароизоляции: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,7854 | ГЭСН46-04-008-01 |
| Раздел 2. Ремонтно-строительные работы ТП-400 |  |  |  |  |
| 7 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,91 | ГЭСН08-02-001-01 |
| 8 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 1000 шт | 0,7258 | 06.1.01.05-0035 |
| 9 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 0,4584 | 04.3.01.12-0005 |
| 10 | Установка стропил | м3 | 1,2 | ГЭСН10-01-002-01 |
| 11 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II(мауэрлат 150*50-28м.-0,28м3; стропила 150*50-160м.) | м3 | 1,272 | 11.1.03.01-0082 |
| 12 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 8,7 | ГЭСН26-01-039-01 |
| 13 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н30 | м3 | 8,874 | 12.2.05.05-0039 |
| 14 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 87 | ГЭСН12-01-015-03 |
| 15 | Пленка гидроизоляционная, основа полипропилен, паропроницаемая, с огнезащитными добавками, толщина 2 мм | 10 м2 | 95,7 | 12.1.02.11-0001 |
| 16 | Установка уплотнителей для профнастила С-21-0,5мм | 100 м | 0,28 | ГЭСН07-05-039-18 |
| 17 | Уплотнитель для профнастила | м | 29,4 | цена поставки |
| 18 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 1,19 | ГЭСН09-04-002-01 |
| 19 | Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5 | м2 | 130,9 | 08.3.09.01-0122 |
| 20 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x38 мм | 100 шт | 5,95 | 01.7.15.14-0082 |
| 21 | Устройство покрытий карниза из листовой оцинкованной стали b=500мм | 100 м2 | 0,37 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 22 | Профнастил оцинкованный: C8-1150-0,5 | м2 | 0,37 | 08.3.09.01-0082 |
| Раздел 3. Демонтажныее работы ЦТП-17 |  |  |  |  |
| 23 | Разборка папапетов и примыканий к вентшахтам: из рулонных материалов (S=12,94+10,94+18,8+18,8)*0,85+(2+1,25+1,25)*0,5=54,5м2 | 100 м2 | 0,545 | ГЭСН46-04-008-01 |
| 24 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(s=18,8*12,94=243,3м2 | 100 м2 | 2,433 | ГЭСН46-04-008-01 |
| 25 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм s=18,8*12,94=290,28м2 | 100 м2 | 2,433 | ГЭСНр58-17-2 |
| 26 | Разборка пароизоляции: из рулонных материалов | 100 м2 | 2,433 | ГЭСН46-04-008-01 |
| 27 | Демонтаж/Установка воронок водосточных | шт | 2 | ГЭСН16-07-002-01 |
| Раздел 4. Ремонтно-строительные работы ЦТП-17 |  |  |  |  |
| 28 | Установка воронок водосточных | шт | 2 | ГЭСН16-07-002-01 |
| 29 | Воронки водосточные, диаметр 100 мм, с листоуловителем | шт | 2 | 08.1.02.01-0001 |
| 30 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой s=18,8*12,94=243,3м2 | 100 м2 | 2,433 | ГЭСН12-01-015-03 |
| 31 | унифлекс ТПП | м2 | 267,6 | цена поставки |
| 32 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо толщ.150мм | 100 м2 | 2,433 | ГЭСН12-01-013-05 |
| 33 | полистиролбетон | м3 | 37,59 | цена поставки |
| 34 | Установка арматуры (Р1м2=3,47кг; Р=243,3*3,47=844,25кг) | 1 т арматуры | 0,844251 | ГЭСН06-01-097-01 |
| 35 | Армирование подстилающих слоев и набетонок(Р1м2=3,47кг; Р=243,3*3,47=844,25кг) | т | 0,844251 | ГЭСН06-03-004-12 |
| 36 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 243,3 | 08.1.02.17-0089 |
| 37 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм | 100 м2 | 2,433 | ГЭСН12-01-017-01 |
| 38 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 3,722 | 04.3.01.09-0014 |
| 39 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 | 2,433 | ГЭСН12-01-017-02 |
| 40 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 3,722 | 04.3.01.09-0014 |
| 41 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 2,433 | ГЭСН12-01-016-02 |
| 42 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 2,433 | ГЭСН12-01-002-09 |
| 43 | Унифлекс: ТКП | м2 | 277,4 | 12.1.02.04-0142 |
| 44 | Унифлекс: ТПП | м2 | 282,2 | 12.1.02.04-0143 |
| 45 | Ремонт штукатурки стен парапетов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(S=12,94+12,94+18,8+18,8)*0,85+(2+1,25+1,25)*0,5=56,2м2 | 100 м2 | 0,562 | ГЭСНр61-10-3 |
| 46 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,236 | 04.3.01.09-0014 |
| 47 | Огрунтовка стен парапетов из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0,562 | ГЭСН12-01-016-02 |
| 48 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком L=2+1,25+1,25=4,5м | 100 м | 0,045 | ГЭСН12-01-004-05 |
| 49 | Унифлекс: ТКП | м2 | 8,505 | 12.1.02.04-0142 |
| 50 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков L=12,94+18,8+18,8+10,94=61,48м | 100 м | 0,6148 | ГЭСН12-01-004-04 |
| 51 | Унифлекс: ТКП | м2 | 154,9 | 12.1.02.04-0142 |
| 52 | Наклейка по швам парапетных плит из наплавляемых материалов: в два слоя S=61,48:0,6*0,5*0,2=10,25м2 | 100 м2 | 0,1025 | ГЭСН12-01-002-09 |
| 53 | Унифлекс: ТКП | м2 | 11,69 | 12.1.02.04-0142 |
| 54 | Унифлекс: ТПП | м2 | 11,89 | 12.1.02.04-0143 |
| 55 | Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали(S=(12,94+18,8+18,8+10,94)*0,7=43,04м2 | 100 м2 | 0,4304 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 56 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | 1 т груза | 2,3229 | ФССЦпг01-01-01-018 |
| 57 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Р(отходы кровли)=(0,545+2,433)*0,78=2,3229т; | 1 т груза | 2,3229 | ФССЦпг03-21-01-010 |
| Раздел 5. Демонтажныее работы ЦТП-85 |  |  |  |  |
| 58 | Разборка папапетов и примыканий к вентшахтам: из рулонных материалов (S=12,86+10,86+24,67+24,67)*0,85+(2+1,25+1,25)*0,5=64,35м2 | 100 м2 | 0,6435 | ГЭСН46-04-008-01 |
| 59 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(s=24,67*12,86=317,3м2) | 100 м2 | 3,173 | ГЭСН46-04-008-01 |
| 60 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (s=24,67*12,86=317,3м2) | 100 м2 | 3,173 | ГЭСНр58-17-2 |
| 61 | Разборка пароизоляции: из рулонных материалов | 100 м2 | 3,173 | ГЭСН46-04-008-01 |
| 62 | Демонтаж/Установка воронок водосточных | шт | 2 | ГЭСН16-07-002-01 |
| Раздел 6. Ремонтно-строительные работы ЦТП-85 |  |  |  |  |
| 63 | Установка воронок водосточных | шт | 2 | ГЭСН16-07-002-01 |
| 64 | Воронки водосточные, диаметр 100 мм, с листоуловителем | шт | 2 | 08.1.02.01-0001 |
| 65 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (s=24,67*12,86=317,3м2) | 100 м2 | 3,173 | ГЭСН12-01-015-03 |
| 66 | Унифлекс: ТПП | м2 | 349 | 12.1.02.04-0143 |
| 67 | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо толщ.150мм | 100 м2 | 3,173 | ГЭСН12-01-013-05 |
| 68 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 47,6 | 12.2.05.09-0043 |
| 69 | Установка арматуры (Р1м2=3,47кг; Р=317,3*3,47=1101,03кг) | т | 1,101031 | ГЭСН06-01-097-01 |
| 70 | Армирование подстилающих слоев и набетонок(Р1м2=3,47кг; Р=317,3*3,47=1101,03кг) | т | 1,101031 | ГЭСН06-03-004-12 |
| 71 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 317,3 | 08.1.02.17-0089 |
| 72 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм | 100 м2 | 3,173 | ГЭСН12-01-017-01 |
| 73 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 4,855 | 04.3.01.09-0014 |
| 74 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2 | 3,173 | ГЭСН12-01-017-02 |
| 75 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 4,855 | 04.3.01.09-0014 |
| 76 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 3,173 | ГЭСН12-01-016-02 |
| 77 | праймер битумный ТехноНиколь | кг | 146,8 | цена поставки |
| 78 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 3,173 | ГЭСН12-01-002-09 |
| 79 | Унифлекс: ТКП | м2 | 361,7 | 12.1.02.04-0142 |
| 80 | Унифлекс: ТПП | м2 | 368,1 | 12.1.02.04-0143 |
| 81 | Ремонт штукатурки стен парапетов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(S=12,86+12,86+24,67+24,67)*0,85+(2+1,25+1,25)*0,5=66,05м2 | 100 м2 | 0,6605 | ГЭСНр61-10-3 |
| 82 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,453 | 04.3.01.09-0014 |
|  | Огрунтовка стен парапетов из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0,6605 | ГЭСН12-01-016-02 |
| 83 | праймер битумный ТехноНиколь | кг | 30,1 | цена поставки |
| 84 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком L=2+1,25+1,25=4,5м | 100 м | 0,045 | ГЭСН12-01-004-05 |
| 85 | Унифлекс: ТКП | м2 | 8,505 | 12.1.02.04-0142 |
| 86 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков L=12,86+24,67+24,67+10,86=73,06м | 100 м | 0,7306 | ГЭСН12-01-004-04 |
| 87 | Унифлекс: ТКП | м2 | 184,1 | 12.1.02.04-0142 |
| 88 | Наклейка по швам парапетных плит из наплавляемых материалов: в два слоя S=73,06:0,6*0,5*0,2=12,18м2 | 100 м2 | 0,1218 | ГЭСН12-01-002-09 |
| 89 | Унифлекс: ТКП | м2 | 13,89 | 12.1.02.04-0142 |
| 90 | Унифлекс: ТПП | м2 | 14,13 | 12.1.02.04-0143 |
| 91 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м(L=13,06+24,98+24,98+11,06=74,08м | 100 м | 0,7408 | ГЭСНр58-20-3 |
| 92 | Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали(S=(12,86+10,86+24,67+24,67)*0,7=51,14м2 | 100 м2 | 0,5114 | ГЭСН12-01-010-01 |
| 93 | дюбель-гвоздь 6*100 цена:2р/через 0,2м=73,06м/0,2=365шт | шт | 365 | прайс |
| 94 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | 1 т груза | 2,9769 | ФССЦпг01-01-01-018 |
| 95 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Р(отходы кровли)=(0,6435+3,173)*0,78=2,9769т. | 1 т груза | 2,9769 | ФССЦпг03-21-01-010 |

- Требования к Подрядчику:

Подрядчик должен иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, в соответствии с действующим законодательством;

Подрядчик должен обеспечить на строительной площадке и прилегающей территории необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

Подрядчик до сдачи результатов работ обязан вывезти за пределы объекта Заказчика и его прилегающей территории принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.

Подрядчик должен иметь обученный персонал, который имеет соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик должен представить заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на объекте.

Подрядчик, выполняющий работы должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные условиями договора.

Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также требования предписаний надзорных органов.

Подрядчик должен предоставить график выполнения работ с указанием сроков поставки материалов, сроков поэтапного выполнения работ и даты завершения работ. Перед началом работ необходимо согласовать график с Заказчиком.

- Требования к применяемым в работе материалам:

При производстве  работ применять современные строительные материалы и другие изделия российского и/или иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Все применяемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническим паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождении, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора  работ.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудования, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

- Требования к качеству работ.

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль технической документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акты скрытых работ, акты о приемки выполненных работ форма КС-2).

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.

Качество выполнения Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, соответствующую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустит отступления от условий договора, ухудшающее качество работ, в установленный Заказчиком срок с момента получения обоснованной претензии. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Министерства труда и Социальной Защиты РФ №155н от 28.03.2014г.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые Приказом Министерства труда и Социальной Защиты РФ №903н от 15.12.2020г.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением санитарно-гигиенических норм, правил по технике безопасности, требованиям природоохранного законодательства и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

При нарушении Подрядчиком требований по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, Заказчик вправе отстранить его от выполнения работ.

- Требования к гарантии на результат работ

Гарантийный срок качества результата работ и применяемых материалов составляет 36 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при завершении работ

Подрядчик по окончанию работ обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию в соответствии с требованиями НТД.

Сертификаты соответствия и паспорта качества на все применяемые при производстве работ материалы предоставить Заказчику до начала производства работ с применением данных материалов.

| Исполнительный директор – главный инженер |  | С.В. Проскин |
| --- | --- | --- |
| Зам.главного инженера |  | А.В. Кисмяков |
| Директор по ЭиФ |  | Л.Ф. Маликова |
| Начальник СТС |  | А.С. Бакиров |
| Начальник СЭХ |  | С.А. Карпов |
| Начальник ООТиПБ |  | Ф.А. Кольцов |