Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого 
учёта электроэнергии в АО «Елабужское ПТС».

- Общие требования.

Предметом открытого запроса предложений является оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии АИИС КУЭ (АСКУЭ) в АО « Елабужское ПТС».

ТО АИИС КУЭ - услуги по ТО АИИС КУЭ оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) и розничного  рынка электроэнергии (РРЭ) (от счетчиков до портов сервера ЦСОИ и специализированного программного обеспечения установленного на нем, включая устройства «связующего компонента» АИИС КУЭ на подстанциях и электрощитовых объектов (энергообъекты) выполняемые при непосредственном выезде на энергообъекты и дистанционное обслуживание оборудования).

ПВ АИИС КУЭ – услуги по профилактическому восстановлению и (или) замене оборудования АИИС КУЭ при плановом или аварийном выезде на энергообъект.

В процессе ТО АИИС КУЭ допускается по заданию Заказчика проведение внеплановых работ. К внеплановому ТО АИИС КУЭ относится ТО, выполняемое после замены в рамках проф.восстановления (ПВ АИИС КУЭ) оборудования ОРЭ или РРЭ.

В случае возникновения в ходе проведения ТО АИИС КУЭ работ по профилактическому восстановлению, подрядная организация (далее Исполнитель) обязуется оказывать данные услуги по заявке Заказчика и на основании дополнительного соглашения к договору на ТО АИИС КУЭ. В рамках ПВ АИИС КУЭ Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению работ по ПВ необходимыми материально-техническими ресурсами (МТР). Исполнитель отвечает перед Заказчиком за качество применяемых им при ТО МТР. При подписании актов выполненных работ, стоимость МТР подтверждается накладными организации-поставщика. Все используемые материалы, оборудование, запасные части, технологическая оснастка должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за три дня до начала ТО оборудования на объекте.

- Условия выполнения работ (услуг).

В АИИС КУЭ АО «Елабужское ПТС» установлено и используется в работе программное обеспечение «Астра-Энергоучет» с использованием оборудования ООО «НПК Инкотекс», ОАО «Телеофис» и фирмы «Simens».

В ПО ИИС «Астра-Энергоучет» АО «Елабужское ПТС» создано дерево объектов учета электроэнергии, которое содержит: объекты АО «Елабужское ПТС» устройства сбора и передачи данных (контроллеры), подустройства (счетчики электрической энергии), каналы учета, расчетные величины, объекты измерений, контролируемые параметры. Кроме того в ПО ИИС «Астра-Энергоучет» АО «Елабужское ПТС» настроены и сопровождаются: схема маршрутизации, сценарии сбора данных, планировщики заданий, экранные формы (мнемосхемы), отчетные формы, настройки формирования, отправки и приема XML макетов, кодировка каналов и точек измерений, схемы замещения и достоверизации данных, нормативно-справочная информация.

База данных ПО ИИС «Астра-Энергоучет»   в ЦСОИ АИИС КУЭ АО «Елабужское ПТС» получают информацию по каналам связи и сети передачи данных с объектов автоматизации АИИС КУЭ.

Организация удаленного доступа для Исполнителя осуществляется в соответствии с требованиями в области обеспечения информационной безопасности, в частности осуществляется контроль удаленного подключения, включающий в себя использование средств двухфакторной аутентификации и средств криптографической защиты информационного обмена (защищенных виртуальных сетей). В том числе, должны быть обеспечены шифрование каналов передачи данных и фиксированные IP-адреса, арендуемого Исполнителем у своего Интернет-провайдера.

Дистанционное обслуживание – это работы по ТО оборудования объектов выполняемые на базе сервера АО «Елабужское ПТС» и серверов Исполнителя. При этом до заключения договора подряда требуется урегулировать вопросы информационной безопасности и конфиденциальности с АО «Елабужское ПТС» и администраторами информационно-вычислительных комплексов.

Исполнитель осуществляет постоянный мониторинг АИИС КУЭ с использованием собственной диспетчерской службы с наличием внутриведомственной связи, и автотранспорта, обеспечивающего возможность выезда в любое время суток в соответствии с требованиями ОРЭ (контроллеры ОРЭ - не более 24 часов, контроллеры РРЭ – не более 3 суток, счётчики ОРЭ – не более 7 суток).

Исполнитель является владельцем (арендатором) собственного центра с функцией постоянного мониторинга и дистанционного обслуживания АИИС КУЭ «Елабужское ПТС» и каналов связи (обеспечивающих резервирование КСПД АО «Елабужское ПТС») для обеспечения администрирования и удалённой диагностики оборудования АИИС КУЭ с установленным ПО «Астра-энергоучет».

ТО АИИС КУЭ должно проводиться собственным обученным персоналом с соответствующими группами допуска по ТБ (согласно правилам по охране труда при обслуживании электроустановок) и оформленным допуском в электроустановки Елабужского филиала ОАО «Сетевая компания», сертификатами производителей оборудования, подтверждающими прохождение обучения, в том числе сертификатами от производителя  на право администрирования ИИС «Астра-Энергоучет» (ООО «ВВИК») и программирования приборов учета электроэнергии.

Для организации своевременной замены отказавшего в работе оборудования необходим аварийный запас (АЗ) АИИС КУЭ АО «Елабужское ПТС». Хранение АЗ должно быть организовано на складах Исполнителя обеспечивающее беспрепятственное выполнение работниками Исполнителя их функций в соответствии с требованиями ОРЭ.

Исполнитель обеспечивает выполнение работ своими силами. Допускается привлечение к выполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), при этом оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. Выбор субподрядной организации должен быть предварительно согласован с Заказчиком до начала работ. Субподрядная организация должна отвечать тем же требованиям, как и к Исполнителю при выборе организации, в части, соответствующей выполняемой работе и квалификации персонала.

Объемы и сроки выполнения отдельных видов работ могут быть изменены по взаимному соглашению сторон, в рамках выделенного объема финансирования по каждому филиалу Заказчика.

Ответственные сотрудники службы Заказчика, в праве проводить проверки подразделений Исполнителя на соответствие НД качества выполняемых работ (услуг).

Договорами ТО АИИС КУЭ и доп.соглашениями на ПВ АИИС КУЭ предусмотрено, что затраты Исполнителя, связанные с выездом обслуживающего персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, перевозка инструмента, приборов и приспособлений и др.) входят в стоимость услуг, указанных в разделе «Стоимость услуг и порядок расчётов» и дополнительной оплате со стороны Заказчика не подлежат.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Правила внутреннего трудового распорядка Заказчика и филиала ОАО «Сетевая компания»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (введены в действие с 30.06.03г., утверждены в Минюсте РФ №4799 от 20.06.2003г.);

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, зарегистрированы Минюстом РФ 16.03.2000 г. за № 2150;

- ППРФ № 442 от 04,052012г. «

- ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;

- ФЗ №  7-ФЗ  от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;

- ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»;

- ФЗ № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Государственные и отраслевые нормативные документы по метрологическому обеспечению производства в электроэнергетике.

- Требования по защите информации и конфиденциальности

- в соответствии с Правилами и Требованиями, применяемыми при работах на оборудовании ОРЭ и с информацией, полученной при выполнении действий, предусмотренных договорами.

- Требования к работам и персоналу.

- Изложены в Приложении «Требования к работам».

Приложение

к котировочной документации

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Предмет договора:

Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии в 1, 2, 3 и 4-ом кварталах 2020 года.

Включает комплекс услуг на энергообъектах АО «Елабужское ПТС» и Елабужского филиала ОАО «Сетевая компания».

Требования к результатам выполнения работ:

Исполнитель выполняет работы в полном объеме с надлежащим качеством и в установленные сроки, с оформлением первичных документов в виде актов о результатах работ в формате требований Заказчика, в соответствии с действующими требованиями по охране труда, санитарно-гигиенических норм, природоохранного законодательства, метрологических правил и норм, а так же внутриобъектовых требований Заказчика.

Требования к видам выполняемых работ:

Перечень выполняемых работ определяется Приложением №3 к договору - «Состав работ, выполняемых при ТО…».

Требования к объемам выполняемых работ:

Объемы выполнения работ определяются перечнем оборудования АИИС КУЭ (Приложение №1), графиками выполнения работ и сметами, являющимися неотъемлемыми частями договора

Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:

Этапы выполнения работ определяются Заказчиком и Исполнителем на стадии заключения договора подряда и отражаются в Приложении №2 к договору - «График проведения ТО…».

Требования к применяемым при производстве работ материалам:

Материально-технические ресурсы (МТР) для производства работ приобретаются Исполнителем перед началом работ согласно условиям, прописанным в техническом задании к Лоту.

Все применяемые МТР, оборудование, запасные части, технологическая оснастка  и расходные материалы должны быть новыми, не использованными, не бывшими в эксплуатации, сертифицированными в установленном порядке, а также иметь гарантийный срок не менее установленного производителем продукции. МТР должны быть укомплектованы документацией по их эксплуатации на русском языке,  и другими документами, удостоверяющими их качество.

Требования к технологиям производства работ:

Особенности выполнения работ связаны с технологиями, используемыми оборудованием АИИС КУЭ при её функционировании по назначению. Эти особенности, технология, используемое программное обеспечение и требования описаны в Техническом задании к Лоту. Работы по ТО АИИС КУЭ должны производиться согласно рекомендациям, изложенным в инструкциях по эксплуатации производителей этих устройств , циркулярах, типовых технологических картах. При производстве работ требуется четкое соблюдение последовательности выполняемых операций с применением необходимых инструментов, приспособлений, механизмов, приборов и других специальных средств с обязательным соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.

Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Должны быть представлены копии документов, подтверждающих:

- наличие диспетчерской службы с функцией постоянного мониторинга и дистанционного обслуживания оборудования АИИС КУЭ;

- наличие лицензированного программного продукта - «Астра- Энергоучет»;

- Заверенный Участником перечень персонала, соответствующего указанным квалификационным требованиям;

- Заверенный Участником перечень документов, подтверждающих опыт эксплуатации оборудования АИИС КУЭ участников РРЭМ на договорной основе (перечень договоров, регламентов взаимоотношений, соглашений);

Требования к квалификации персонала:

Выполнение работ необходимо производить с привлечением обученного, квалифицированного персонала, прошедшего необходимые инструктажи и проверку знаний, обладающего опытом производства аналогичных работ.

На привлекаемый к работам персонал  должны быть представлены следующие документы:

- Копии сертификатов (аттестатов, свидетельств) о прохождении обучения персонала Исполнителя и подтверждающих квалификацию и техническую компетентность на выполнение работ по ТО оборудования АИИС КУЭ;

- Заверенный Участником перечень сотрудников из числа обслуживающих оборудование АИИС КУЭ на энергообъектах, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, с копией оформленного допуска этого персонала на энергообъекты Елабужского филиала ОАО «Сетевая компания».

Требования к безопасности, наличию системы охраны труда:

При производстве работ в действующих электроустановках обязательным условием является наличие в организации Исполнителя системы управления охраной труда. Наличие у персонала Исполнителя действующих удостоверений о допуске к работе в электроустановках, в соответствии с установленными правилами по охране труда. Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности  Исполнителем при производстве работ на оборудовании АИИС КУЭ   размещённом на энергообъектах АО «Елабужское ПТС» и Елабужского филиала ОАО «Сетевая компания».

Требования к использованию современных технологий производства работ и управления проектами, с использованием современных и качественных материалов:

Обеспечение требований информационной безопасности и конфиденциальности с использованием современных методов кодирования и шифрации/дешифрации  данных при дистанционном обслуживании оборудования АИИС КУЭ со стороны Исполнителя.

По предварительному согласованию с Заказчиком, приветствуется выполнение работ с применением современных технологий, материалов, приспособлений и других нововведений, улучшающих качество работ и эксплуатационные характеристики АИИС КУЭ.

Требования к месту выполнения работ:

Место выполнения работ  –  энергообъекты АО «Елабужское ПТС» и Елабужского филиала ОАО «Сетевая компания» с расположенным на них оборудованием АИИС КУЭ  в соответствии с Приложением №1 к договору.

Требования к сроку выполнения работ:

ТО проводится в течение 1, 2, 3, и 4-го кварталов 2020 года в плановом порядке, на основании графика, (один раз в квартал, месяц проведения работ выбирается по согласованию с Заказчиком и филиалом ОАО «СК») в соответствии с условиями Договора (Приложение №2 к Договору).

В составе ТО выполняется дистанционное обслуживание оборудования АИИС КУЭ  как ежедневно, так и по необходимости. Этот вид работ проводится из ЦСОИ АО «ЕПТС» или Исполнителя, а условием, подтверждающим качество выполненных работ проведенного ТО на энергообъекте является факт полной доставки данных на верхний уровень системы и обеспечение полноты и достоверности  этих данных по всем точкам учета электроэнергии за месяц не позднее 12-ти часов первого числа месяца следующего за отчетным.

При проведении внепланового ТО, сроки проведения планового ТО АИИС КУЭ  смещаются. При этом общее количество ТО АИИС КУЭ  за год остается постоянным.

Требования к гарантии:

Исполнителем устанавливается гарантия на произведенные работы сроком не менее 12 месяцев с момента согласования Заказчиком акта о приемке выполненных работ, но не более 3-х месяцев после окончания срока действия  Договора. Исполнитель устраняет возникшие по его вине неисправности в период гарантийного срока за счет собственных средств, в соответствии с проектом договора подряда.

Приложения для  внесения  в Закупочную документацию:

- Требования к Участнику и документам участника – на 3-х  л., в 1 экз.;

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №________

на техническое обслуживание оборудование АИИС КУЭ

| г. Елабуга | «___» ________ 2021 года |
| --- | --- |

Акционерное общество «Елабужское предприятие тепловых сетей» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора-главного инженера Проскина С.В., действующего на основании Доверенности от___. №____, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ____., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию (далее ТО) автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта АИИС КУЭ ОРЭ и  АИИС КУЭ РРЭ (от счётчиков до портов сервера ЦСОИ и специализированного программного обеспечения установленного на нем, включая устройства «связующего компонента» АИИС КУЭ на подстанциях Елабужского филиала ОАО «Сетевая компания» и электрощитовых объектов заказчика далее объекты выполняемые при непосредственном выезде на объекты и дистанционное обслуживание оборудования АИИС, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.

1.2. ТО подлежит оборудование приведённое в Приложении №1 к договору.

2.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1.Техническое обслуживание проводится на объектах Заказчика в плановом порядке на основании графика проведения ТО оборудования АИИС КУЭ, согласованного и утверждённого сторонами договора в Приложении №2. Подтверждением качества выполненных работ по ТО является факт полной доставки данных на верхний уровень системы и обеспечение полноты и достоверности  этих данных по всем точкам учета электроэнергии за месяц не позднее 12-ти часов первого числа месяца следующего за отчетным.

2.2.Исполнитель обеспечивает прибытие своего специалиста для восстановления работоспособности оборудования не позднее сроков:

- Для счётчиков 72 часа

- Для контролеров 24 часа

2.4. В случае необходимости проведения работ по замене оборудования АИИСКУЭ (по причине выхода его из строя или в связи с вступившими в силу новыми требованиями законодательства РФ к составу оборудования АИИСКУЭ), не предусмотренные настоящим договором, эти работы выполняются в соответствии с условиями дополнительного соглашения к настоящему договору и оплачиваются отдельно.

2.5.Ежеквартально  не позднее 1 числа месяца следующего  за отчётным  Исполнитель предоставляет Заказчику акты выполненных работ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Своевременно предоставлять исчерпывающею информацию, документы, доступ в производственные помещения и к оборудованию и прочие ресурсы необходимые Исполнителю для оказания услуг.

3.1.2. Назначит куратора, ответственного за техническое состояние системы.

3.1.3.Своевремено оплачивать оказанные Исполнителем услуги, на условиях предусмотренных настоящим договором.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1.Оказывать услуги в объёме и в сроки, предусмотренные Приложением №1, №2, к настоящему договору.

3.2.2. Самостоятельно оформить допуск персонала на объекты Елабужского филиала ОАО «Сетевая компания».

3.2.3.Соблюдать правила техники безопасности.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стороны по договору установили , что цена работ в рамках настоящего договора определяется на основании «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и тех перевооружению» часть YIII «Базовые цены на работы по ремонту и наладке средств и систем технологического контроля, автоматического регулирования защиты, сигнализации, электроавтоматики, телемеханики и связи» Москва 2003.

4.2.Стоимость услуг на ТО по настоящему договору определяется на основании сметы являющейся Приложением №3 к договору и составляет          рублей __ копеек), в том числе НДС.

4.3. Стоимость услуг при необходимости замены оборудования определяется на основании сметы в составе дополнительного соглашения, заключаемого по мере необходимости в период действия настоящего договора.

4.4. «Заказчик» оплачивает оказанные услуги или выполненные работы в следующем порядке:

Оплата производится по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя:

- в течение 30 банковских дней за расчётным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующим за расчётным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя;

- в течение 90 банковских дней за расчётным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующим за расчётным месяцем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока окончательного расчета за выполненные работы Заказчик по письменному требованию Исполнителя платит пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков технического обслуживания а так же за некачественное выполнение работ Исполнитель по письменному требованию Заказчика платит пени в размере 0,1 от общей стоимости работ за каждый день.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Условия, не предусмотренные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд РТ, г. Казань.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- |
| АО «Елабужское предприятие тепловых сетей» - Юридический адрес: 423600, РТ, г.Елабуга ул.Интернациональная 9А. - ОГРН 1061674038491 - ИНН1646020589 КПП 164601001 р/с 40702810362410100510 в ОСБ «Банк Татарстан»№8610 г.Казань Кор.счёт 30101810600000000603 БИК 049205603 | Исполнитель____________________ Юридический адрес: ОГРН р/с в Банке Кор.счёт БИК |  |
| Исполнительный директор -главный инженер _________________ /Проскин С.В../ | Директор _________________ / _________________/ |  |

Приложение №1

К договору №_______

От «____»______________20   г.

| «СОГЛСОВАНО» Исполнительный директор -главный инженер _________________ /Проскин С.В./ | «УТВЕРЖДАЮ» Директор _________________ /__________________/ |
| --- | --- |

«___»_____________________20  г.		    «___»_____________________20   г.

Перечень оборудования АИИС КУЭ

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей».

| № п/п | Наименование объекта. | Устройство средств информации измерительной системы учёта и контроля энергии (контроллер) шт. | Кол-во счётчиков шт. | Цепи телеизмерения шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 1 | 3 | 12 |
| 2 | Центральная бойлерная | ---- | 2 | 8 |
| 3 | ПНС | 1 | 2 | 8 |
| 4 | Бойлерная ЕУБР | 1 | 1 | 4 |
| 5 | ЦТП-9 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | ЦТП-12 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | ЦТП-92 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | ЦТП-91 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | ЦТП-85 | 1 | 2 | 8 |
| 10 | ЦТП-87 | 1 | 2 | 8 |
| 11 | ЦТП-73 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | ЦТП-22 | 1 | 2 | 8 |
| 13 | ЦТП-72 | 1 | 2 | 8 |
|  | ИТОГО: | 12 | 25 | 100 |

Приложение №2

К договору №_______

От «____»______________20   г.

| «СОГЛСОВАНО» Исполнительный директор -главный инженер _________________ /Проскин С.В./ | «УТВЕРЖДАЮ» Директор _________________ /_______________/ |
| --- | --- |

«___»_____________________20    г.		              «___»_____________________20   г.

График проведения ТО оборудования АИИС КУЭ

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей».

| № п/п | Наименование объекта | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IYквартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Центральная котельная |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 2 | Центральная бойлерная |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 3 | ПНС |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 4 | Бойлерная ЕУБР |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 5 | ЦТП-9 |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 6 | ЦТП-12 |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 7 | ЦТП-92 |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 8 | ЦТП-91 |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 9 | ЦТП-85 |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 10 | ЦТП-87 |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 11 | ЦТП-73 |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 12 | ЦТП-22 |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |
| 13 | ЦТП-72 |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-1(1) |  |  | ТО-2(1) |

(1,2)-декада текущего месяца

Приложение №3

Смета