|  | Утверждаю Исполнительный директор – главный инженер АО «Елабужское ПТС» ________________/ С.В. Проскин/ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Реконструкция тепловой сети. Участок от ТК-1до ТК-2 по ул. Молодежная».

1. Предмет договора:

Реконструкция тепловой сети. Участок ТК-1до ТК-2 по ул. Молодежная в г. Елабуга с прокладкой трубопроводов в ППМ-изоляции общей протяженностью трассы 302 м в 2-х трубном исчислении.

В состав работ входит:

- Оформление ордера на проведение земляных работ в Исполкоме ЕМР.

- Приобретение необходимых материалов для производства работ с предварительным согласованием спецификации с Заказчиком.

- Демонтаж трубопроводов в канальной прокладке ф426 мм. в минераловатной изоляции протяжённостью 302 м в 2-трубном исчислении.

- Монтаж трубопровода ф426 мм. в ППМ - изоляции протяжённостью 302 м в 2-трубном исчислении (канальная прокладка).

- Монтаж запорной арматуры.

- Монтаж неподвижных опор.

-Реконструкция тепловых камер.

- Ультразвуковой контроль стыков в объеме 100%.

- Восстановление асфальтного покрытия.

- Вывоз и утилизация отходов, в том числе грунта.

- Закрытие ордера в Исполкоме ЕМР.

- Восстановление благоустройства территории и т.д.

2. Цель: заменить отработавший нормативный срок эксплуатации участок теплопроводов с применением эффективной тепловой изоляции, повысить надёжность теплоснабжения потребителей и эффективность распределения тепловой энергии, снизить эксплуатационные расходы.

3. Стоимость работ: Стоимость работ составляет 10 326 920,87 (десять миллионов триста двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей, 87 копеек в т.ч. НДС-20%.

Стоимость работ сформирована на основании сводного сметного расчета стоимости строительства и локальных смет (Приложение №2) с учетом давальческого материала и включает в себя частичную закупку и поставку материалов за счет подрядной организации.

4. Условия оплаты: оплата осуществляется в течении 365 календарных дней с момента заключения договора.

5. Сроки выполнения работ:

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в сроки, предусмотренных Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика устного или письменного уведомления о начале работ.

Срок выполнения демонтажных и монтажных работ трубопроводов с 22.05.2023 г. до 06.06.2023 г.

Общий срок выполнения работ до 30.06.2023 г.

6. Требования к Участнику закупок:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства СРО (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда).

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке копии свидетельства СРО.

6.2. Участник закупок должен иметь квалифицированный персонал, включающий в себя:

- главный инженер – 1 человек,

- главный бухгалтер – 1 человек,

- инженер-сметчик – не менее 1го человека,

- инженеры ПТО – не менее 2х человек,

- инженер службы охраны труда – не менее 1го человека,

- инженер технадзора – не менее 1го человека.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке сведений о кадровых ресурсах.

6.3. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного:

- Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность не менее 10 т – не менее 1 ед.

- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т – не менее 1 ед.

- Экскаватор – не менее 1 ед.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке сведений копий документов, подтверждающих право собственности на указанные МТР, либо копий договоров аренды.

6.4. Наличие у Участника закупки опыта выполнения работ (не менее 3 лет) по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, проложенных из стальных трубопроводов в ППМ изоляции диаметром условным от 250 до 500 мм.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке копий исполненных договоров и актов выполненных работ.

6.5. Участник закупок должен соответствовать признакам благонадежности в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

7. Особые условия выполнения работ:

7.1. Стоимость работ (в том числе стоимость материалов), а также стоимость всех налогов, госпошлин, транспортных расходов и прочих сборов, которые должен оплачивать Заказчик в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

7.2.  Выполнять работы в объемах и сроках, предусмотренных настоящим договором и сдать работы Заказчику.

7.3.  Производить работы в соответствии с настоящим техническим заданием, со сметным расчетом, строительными нормами и правилами, применяя современные методы и технологии производства работ.

7.4.  Выполненные работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов.

7.5.  Предоставить Заказчику сертификаты на применяемые материалы.

7.6.  Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

7.8.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору в течение всего срока предоставленной гарантии.

7.9. После выполнения работ предоставить исполнительно-техническую документацию, с приложением всех сертификатов на примененный материал.

7.10. Образовавшийся после демонтажных работ металлолом (трубы) нарезать и передать Заказчику по акту.

7.11. Металлолом утилизирует Заказчик.

7.12. До начала работ предоставить заказчику календарный график выполнения работ и ведомость объемов работ.

7.13. При производстве работ возможны несоответствия объемам и спецификации. Дополнительные работы, выявленные в ходе производства работ, выполняются по согласованию с Заказчиком.

7.14. Участник закупок может привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

8. Гарантия качества на работы и материалы:

Гарантия качества в отношении работ по строительству и применённых материалов, предоставляемая Подрядчиком, составляет 10 (десять) лет с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3, КС-11), - в соответствии с требованиями п. 17 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока, вызов представителя Подрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов обязателен.

9. Критерии оценки:

Соответствие Участника закупки на выполнение работ по данному техническому заданию оценивается по следующим критериям:

- стоимость работ (п.3 тех.задания),

- условия оплаты (п.4 тех.задания),

- срок выполнения работ (п.5 тех.задания),

- соответствие требованиям к Участнику закупки и предоставления подтверждающей документации (п.6 тех.задания)

- гарантийные обязательства (п.8 тех.задания)

Согласовано:

| Зам. директора |  | Кисмяков А.В. |
| --- | --- | --- |
| Директор СБиР |  | Кулаков Г.И. |
| Директор по ЭиФ |  | Маликова Л.Ф. |
| Начальник ПТО |  | Гильмиталипов И.Н. |
| Начальник СТС |  | Бакров А.С. |