|  | Утверждаю Исполнительный директор -главный инженер АО «Елабужское ПТС» _______________С.В. Проскин «_____» ___________2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению благоустройства после реконструкции,

капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

- Наименование выполняемых работ: выполнение работ по восстановлению благоустройства после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

- Состав работ:

В состав работ входит:

- восстановление асфальтового покрытия,

- установка бордюрных камней,

- восстановление брусчатки,

- восстановление бетонного покрытия (отместки, тротуарные дорожки),

- восстановление тротуарных плит,

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы,

- уборка и вывоз мусора с благоустраиваемых территорий,

- прочие работы касающиеся благоустройства территории.

- Объём выполняемых работ:

Работы по договору выполняются в несколько этапов по письменной заявке Заказчика. Объёмы по 1-ому этапу работ представлены ниже в таблице. Объёмы работ по последующим этапам будут определены в течении летнего периода в процессе производства земляных работ Заказчиком.

Объёмы 1-го этап работ:

| № п/п | Мкр. | Наименование участка | Адрес | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-5 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр 4-5, УТ 19- Баки Урманче 19, возле жилого дома Баки Урманче 19 (зеленая зона) | ул. Бакт Урманче 19 | 1. Восстановление асфальта – 16 м.кв. 2. Установка бордюров дорожных – 4 шт 3. Озеленение – 30 м.кв. |
| 2 | 4-1 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр 4-1, ЦТП 87, ТК-4 - Нечаева 11 (зеленая зона, асфальт) | ул. Нечаева, 11 | 1. Восстановление асфальта – 16 м.кв. 2. Установка бордюров дорожных – 6 шт |
| 3 | 4-1 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр 4-1, ЦТП 91, ТК-14 - Марджани 4 (тротуарные плиты) | ул.Марджани, 4 | 1. Озеленение – 120 м.кв., 2. Демонтаж и обратная установка тротуарных плит – 3 шт |
| 4 | 4-1 | Аварийный ремонт тепловой сети на участке: мкр 4-1, УТ 12а- Сбербанк | ул.Марджани 32а | 1. Восстановление асфальта – 16 м.кв. 2. Установка бордюров дорожных – 8 шт 3. Озеленение – 60 м.кв. 4. Восстановление брусчатки б/у – 2 м.кв. |
| 5 | 4-1 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр 4-1, ТК-7 - Марджани 6, возле жилого дома Марджани 6 (зеленая зона) | ул.Марджани 6 | 1. Озеленение – 40 м.кв., 2. Восстановление отмостки 6х1х0,1 м |
| 6 | 4-1 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр 4-1, УТ 15- Окружное шоссе 49 (зеленая зона) | ул. Окружное Шоссе, 49 | 1. Озеленение – 30 м.кв., |
| 7 | 12 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр 12, ТК-4-ТК-5, возле ж/д №46 по ул. Пролетарская (зеленая зона, асфальт) | ул. Пролетарская, 46 | 1. Озеленение – 50 м.кв. |
| 8 | 12 | Аварийный ремонт сети ГВС на участке: мкр 12, ТК 1- ТК 9 (зеленая зона) | территория Школы №9 | 1. Озеленение – 40 м.кв. |
| 9 | 12 | Аварийный ремонт тепловой сети на участке: мкр 12, ТК 7- ТК 8 (зеленая зона) | ул. Пролетарская 40 | 1. Озеленение – 80 м.кв. |
| 10 | 12 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр 12, между домами Т.Гиззата 22 и Интернациональная 6, возле жилого дома Т.Гиззата 22 (зеленая зона) | ул. Т.Гиззата,22 | 1. Озеленение – 40 м.кв., 2. Восстановление отмостки 4х1х0,1 м |
| 11 | 12 | Аварийный ремонт сети ГВС на участке: мкр 12, ТК 1- ТК 9 (зеленая зона) | территория Школы №9 | 1. Озеленение – 40 м.кв. |
| 12 | 12 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр 12, ТК 12- Т.Гиззата 22 (зеленая зона) | ул. Т.Гиззата,22 | 1. Озеленение – 60 м.кв., 2. Восстановление отмостки 4х1х0,1 м |
| 13 | 10 | Аварийный ремонт теплосети на участке: мкр 10, между ТК 5 и ТК 6, около жилого дома пр.Мира 55 | пр. Мира, 55 | 1. Восстановление асфальта – 6 м.кв. 2. Озеленение – 10 м.кв. |
| 14 | 9 | Аварийный ремонт сети ГВС на участке: 9 мкр, ТК 17/1 до ТК 23 пр.Мира 34 (зеленая зона, асфальт) | пр. Мира, 34 | 1. Восстановление асфальта – 40 м.кв. 2. Установка бордюров дорожных – 10 шт 3. Озеленение – 60 м.кв. |
| 15 | 8 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 8 мкр, ТК 27а- пр.Мира 14а | пр. Мира, 14а | 1. Озеленение – 6 м.кв. 2. Восстановление брусчатки б/у – 4 м.кв. |
| 16 | 8 | Замена теплосети на участке: 8 мкр., ТК 39б- Детский сад №18 | Детский сад №18 | 1. Восстановление асфальта – 6 м.кв. 2. Озеленение – 10 м.кв. |
| 17 | 8а | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 8а мкр, ул.Зеленая от ТК 7 в сторону эл.сетей около АО "Татэнергосбыт" (зеленая зона, асфальт) | ул. Зеленая | 1. Восстановление асфальта – 6 м.кв. 2. Озеленение – 10 м.кв. |
| 18 | 8 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 8мкр, ТК-34- Молодежная 10 | ул. Молодёжная, 10 | 1. Восстановление асфальта – 10 м.кв. 2. Озеленение – 20 м.кв. |
| 19 | 6 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 6 мкр, ТК-23- ул.Пролетарская 12 ( зеленая зона, асфальт) | ул. Пролетарская 12 | 1. Восстановление асфальта – 2 м.кв. 2. Озеленение – 20 м.кв. |
| 20 | 5 | Аврийный ремонт теповых сетей на участке: 5 мкр, от УТ 1 до здания Администрации | пр. Нефтяников, 30 | 1. Озеленение – 30 м.кв. |
| 21 | ЕУБР | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр. Девонский, ТК 1- пр.Нефтяников 62 (тротуар) | пр. Нефтяников, 62 | 1. Восстановление асфальта – 10 м.кв. 2. Установка бордюров дорожных – 6 шт 3. Озеленение – 10 м.кв. |
| 22 | ЕУБР | Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: мкр. Девонский, УТ-8-УТ-1 возле ж/д №60 по проспекту Нефтяников | пр. Нефтяников, 60 | 1. Озеленение – 40 м.кв. |
| 23 | Танайка | Замена сети ГВС на участке: ТК 2а- детский сад №38 | Дет.сад №38 | 1. Восстановление асфальта – 30 м.кв. 2. Установка бордюров дорожных – 12 шт 3. Озеленение – 200 м.кв. 4. Восстановление брусчатки б/у – 6 м.кв. |
| 24 | ЮЗМС | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: Юго-Западная магистраль, ТК-6- КФУ (зеленая зона) | ул. Строителей 16а | 1. Озеленение – 40 м.кв. |

Итого по 1 этапу работ:

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы – 1016 м.кв.,

- восстановление асфальтового покрытия – 206 м.кв.,

- установка бордюрных камней – 46 шт,

- восстановление бетонного покрытия (отмостки, тротуарные дорожки) – 14 м.кв.

- восстановление тротуарных плит (б/у) – 4 шт,

- восстановление брусчатки б/у – 12 м.кв.

Ориентировочные объёмы последующих этапов работ:

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы – 1356,6 м.кв.,

Объёмы работ фактически могут отличаться от договора и формируются по требованию Заказчика. Закрытие объёмов выполненных работ производится по формам КС-2, КС-3.

- Сроки выполнения работ:

1 этап – в срок до 15.05.2023 г.

Последующие этапы - в течение 7 календарных дней со дня поступления письменной заявки от Заказчика, содержащей в себе перечень участков на которых требуется выполнение благоустройства.

- Место выполнения работ: г.Елабуга.

- Особенности выполнения работ:

- производство работ по благоустройству на городской территории требует наличие открытого и действующего ордера. Копии ордеров на данные участки предоставляются Заказчиком по требованию Исполнителя,

- в своей работе Исполнитель доджен руководствоваться «Правилами благоустройства территории города Елабуга», утвержденных Решением Елабужского городского совета РТ от 26 сентября 2014г. №224.

- Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты благоустройства, строительные материалы в соответствии с объёмами согласованными с Заказчиком. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Допускается использовать эквиваленты, указанных в спецификации материалов, если они идентичны по своим размерам, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом материалы должны соответствовать:

- бордюрные камни БР100.30.18 изготовлены в соответствии с ГОСТ 6665-91

- щебень М400-600 20х40 ГОСТ 8267-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 3 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 2 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- чернозём, в соответствии с ГОСТ Р 53381-2009,

- трава газонная.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно: ГОСТ 6665-91; ГОСТ 8267-97; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 9128-97.

- Условия оплаты:

Оплата по договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

Акты выполненных работ подписываются Заказчиком при условии закрытия ордера на земляные работы на данном объекте.

- Расчет стоимости выполненных работ и порядок оплаты:

Стоимость выполнения работ составляет 2 700 000,00 рублей в т.ч. НДС-20%.

Расчёт стоимости работ выполнен на основании локально-ресурсного сметного расчёта. Приемка работ осуществляется по фактически выполненным объёмам по формам КС-2, КС-3.

- Требования к участнику Закупок:

11.1. Наличие у Подрядчика свидетельства СРО.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке копии свидетельства СРО.

11.2. Отсутствие претензий от АО «Елабужское ПТС» к Участнику закупок при оказании услуг по ранее заключенным договорам.

11.3. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного:

- Каток асфальтный – не менее 1 ед.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке сведений копий документов, подтверждающих право собственности на указанные МТР, либо копий договоров аренды.

11.4. Наличие у Участника закупки опыта выполнения работ (не менее 3 лет) по укладке асфальтового покрытия.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке копий исполненных договоров.

11.5. Участник закупок должен соответствовать признакам благонадежности в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Подрядчик представляет гарантию не менее 3-х лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).

- Критерии оценки:

Соответствие Участника закупки на выполнение работ по данному техническому заданию оценивается по следующим критериям:

- стоимость работ (п.10 тех.задания),

- условия оплаты (п.9 тех.задания),

- срок выполнения работ (п.4 тех.задания),

- соответствие требованиям к Участнику закупки и предоставления подтверждающей документации (п.11 тех.задания)

- гарантийные обязательства (п.12 тех.задания)

Зам.директора         							          А.В. Кисмяков

Директор СБиР							           Г.И. Кулаков

Начальник ПТО                                                                                          И.Н. Гильмиталипов

П.9,10 подтверждаю:

Директор по ЭиФ							           Л.Ф. Маликова