УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор – главный инженер

Кисмяков А.В.

«	»		2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку СИЗ на 2024 г.

| № п/п | Наименование | Требования по стандартизации | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам) Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях. Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы. Карманы накладные с клапаном. Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса. Спинка с кокеткой. Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу. Воротник отложной с прямыми концами. Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалах Цвет: темно-синий с васильковой кокеткой. Ткань: не более 50% полиэфир, не менее 50% хлопок. Плотность 220 г/м2. | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 13 |
| 2 | Костюм мужской х/б (всем мужчинам) Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях. Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы. Карманы накладные с клапаном. Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карманы боковые накладные с верхней загрузкой. Внутренний и нагрудные карманы на замке Спинка с кокеткой. Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу. Воротник отложной с прямыми концами. Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалах Цвет: темно-синий с васильковой кокеткой. Ткань: не более 50% полиэфир, не менее 50% хлопок. Плотность: 220 г/м2. | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 120 |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам) Костюм сварщика летний комбинированный. Костюм сварщика 2 класса защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, теплового излучения и конвективной теплоты. Куртка и брюки. Куртка удлиненная прямого силуэта с потайной застежкой на пуговицы. Карманы в швах рельефов. На спинке под кокеткой вентиляционные отверстия. Рукава втачные с внутренними манжетами из ткани с огнестойкой пропиткой. Воротник отложной. С внутренней стороны куртки накладной карман. Брюки с боковыми застежками на пуговицы и поясом, с карманами в боковых швах. По талии шлевки для ремня. По переду, кокетке спинки, верхней части рукавов куртки, а также по передним половинкам и низу задних половинок брюк накладки из спилка. | # ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.250-2013 ГОСТ 12.4.297-2013 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 11209-2014 | 8 |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат ниже колена, с центральной застёжкой на пуговицах. Ткань: х/б 100% Цвет: белый | # ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 2 |
| 5 | Халат х/б (АХО) Описание: халат ниже колена – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротник Ткань: полиэфир не более 50%, хлопок не менее 50%. Цвет: васильковый | # ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 4 |
| 6 | Халат х/б (СК, ТИ) брюки Описание: халат + брюки, халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротник Ткань: полиэфир 67%, хлопок 33%. Цвет: васильковый | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 1 |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке Костюм утепленный, состоящий из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на молнию, под планкой на кнопках. Верхние и нижние карманы с клапанами. Внутренняя кулиса по талии для регулировки объема куртки. Втачные рукава с внутренними трикотажными манжетами. Воротник отложной из искусственного меха. Капюшон съемный, на кнопках, с регулировкой по лицевому вырезу и затылочной части. Внутренний карман на подкладке для документов, телефона. Брюки с высоким утепленным поясом, со съемными бретелями на пуговицах. Хлястики на поясе для регулировки объема. Застежка-гульфик на молнию. Верхние накладные карманы. По низу брюк кулисы для регулировки объема. Для обеспечения безопасности в условиях плохой видимости по верху куртки и по низу брюк широкие световозвращающие полосы. Основная ткань: смесовая пл. 210 г/м.кв., ВО Подкладка: 100% хлопок. Климатический пояс: IV «Особый» Дополнительная ветрозащитная подкладка. утеплитель (100% полиэфир) Ткань верха: - 80% хлопка, 20% полиэфир. | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.280-2014 | 80 |
| 8 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима) Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный. | ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ Р 12.4.297-2013 ТР ТС 019/2011 | 8 |
| 9 | Тапочки кожаные (ВХЛ) Подошва: материал – кожаные, закрытые Метод крепления: литьевой Цвет: белый | # ТР ТС 017/2011 | 2 |
| 10 | Туфли кожаные (АХО) Туфли «Медистеп» Подошва: материал – кожаные, закрытые Метод крепления: литьевой Цвет: чёрный | # ТР ТС 017/2011 | 5 |
| 11 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноском Материал: натуральная кожа (юфть) Высота: не менее 395мм Внутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный Подошва ПУ Фурнитура с покрытием против коррозии - Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж). - Защита при контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35˚С до + 80˚С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | ТР ТС 019/2011 | 29 |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноском Материал: натуральная кожа (юфть) Высота: не менее 395мм Внутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный Утеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУ Фурнитура с покрытием против коррозии - Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж). - Защита при контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35˚С до + 80˚С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395мм Внутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный Подошва ПУ Фурнитура с покрытием против коррозии - Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж). - Защита при контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35˚С до + 80˚С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | ТР ТС 019/2011 | 53 |
| 13 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноском Материал: натуральная кожа (юфть) Высота: не менее 61мм Внутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный Подошва ПУ Фурнитура с покрытием против коррозии Наполненные круглые шнурки - Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж). - Защита при контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35˚С до + 80˚С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | ТР ТС 019/2011 | 18 |
| 14 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноском Материал: натуральная кожа (юфть) Высота: не менее 66мм Внутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный Подошва ПУ Фурнитура с покрытием против коррозии Наполненные круглые шнурки - Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж). - Защита при контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35˚С до + 80˚С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | ТР ТС 019/2011 | 72 |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские с повышенными берцами) с защитным подноском Материал: натуральная кожа (юфть) Высота: не менее 220мм Внутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный Подошва ПУ Фурнитура с покрытием против коррозии Наполненные круглые шнурки - Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж). - Защита при контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35˚С до + 80˚С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | ТР ТС 019/2011 | 6 |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские с повышенными берцами) утеплённые с защитным подноском: Материал: натуральная кожа (юфть) Высота: не менее 220мм Внутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителем Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный Утеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУ Фурнитура с покрытием против коррозии Наполненные круглые шнурки - Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж). - Защита при контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35˚С до + 80˚С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | ТР ТС 019/2011 | 32 |
| 17 | Сапоги резиновые с защитным подноском Описание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений. Особенности модели. Высота голенища 38-40 см. материал: резина Подкладка: трикотаж Подошва: однослойная резина (от -35 °C до +80 °C) Метод крепления: литьевой | ТР ТС 017/2011 | 19 |
| 18 | Сапоги резиновые термостойкие с защитным подноском (электрогазосварщикам) Описание: устойчивы к открытому пламени, нефтепродуктам, слабым растворам щелочей, к водному раствору ПАВ. Материал: резина Внутренняя текстильная подкладка. Антипрокольная стелька. Рифлёная подошва, каблук. Подносок: металлический, ударной прочностью 200 Дж Особенности модели: - непромокаемость; - износостойкость и термостойкость (от –35 °С до +100 °С); - противоударные и устойчивы к проколам. Высота: 42 см. | ТР ТС 017/2011 | 11 |
| 19 | Сапоги резиновые утеплённые с защитным подноском (слесарям) Сапоги ЭВА с надставкой и утеплителем. Цвет: синий. Материал: этилвинилацетат (ЭВА); Съемный 5 слойный: спанбонд, металлизированная фольга, нетканое полотно, мех на трикотажной основе с содержанием шерсти 20%, п/э пл. 600. | ТР ТС 019/2011 | 18 |
| 20 | Валенки с резиновым низом Для защиты от пониженных температур. Подошва – резина. | ТР ТС 019/2011 | 1 |
| 21 | Плащ непромокаемый Описание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием. Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами. Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром. Все швы проклеены с внутренней стороны. Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | ТР ТС 019/2011 | 18 |
| 22 | Плащ термостойкий для защиты от воды (электрогазосварики) Описание: плащ с капюшоном из огнестойких материалов для защиты от воды, искр и брызг расплавленного металла | ТР ТС 019/2011 | 2 |
| 23 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе Толщина ПВХ: 0,508 мм. | ТР ТС 019/2011 | 7 |
| 24 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ) Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров. Цвет: синий. Толщина ПВХ: 0,203 мм. Длина: 460 мм. | ТР ТС 019/2011 | 1 |
| 25 | Жилет сигнальный 2-го класса защиты Описание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости. Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса. Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2 Цвет: флуоресцентный оранжевый | # ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014 | 36 |
| 26 | Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (электрогазосварщики) Описание: используется в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимости Ткань: огнестойкая флуоресцентная Застёжка: термостойкая контактная лента Цвет: оранжевый | ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012 | 2 |
| 27 | Бельё нательное (электрогазосварщики) Комплектация: фуфайка, кальсоны Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | ГОСТ 31408-2009 | 7 |
| 28 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики) Комплектация: фуфайка, кальсоны Ткань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | ГОСТ 31408-2009 | 4 |
| 29 | Наплечники (электрогазосварщика) Описание: наплечники для электрогазосварочных работ СК-2, СТС-2, ЦАДС-2 | ТР ТС 019/2011 | 4 |
| 30 | Наколенники Описание: предназначены для защиты коленей от переохлаждения и механических воздействий Крепление: ремни с застёжками СК-1, СТС-4, ЦАДС-2 | ТР ТС 019/2011 | 4 |
| 31 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнём от -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 397-2012 | 63 |
| 32 | Подшлемник под каску Описание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений Материал: хлопок-100% Цвет: черный | ТР ТС 017/2011 ГОСТ 32118-2013 | 35 |
| 33 | Подшлемник под каску утеплённый Описание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влаги Ткань: диагональ, хлопок-100% Утеплитель: ватин Цвет: чёрный | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 | 49 |
| 34 | Очки защитные (электрогазосварщикам) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотевания Линза: прозрачная | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 | 1 |
| 35 | Щиток сварочный (электрогазосварщикам) | ГОСТ Р 12.4.238-2007 | 7 |
| 36 | Очки защитные Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотевания Линза: прозрачная | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 | 39 |
| 37 | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное Описание: для защиты органов дыхания от пыли, лакокрасочных материалов, пыли минеральной ваты, стекловаты, сварочных аэрозолей. | ТР ТС 019/2011 | 28 |
| 38 | Респиратор (полумаска) Для защиты органов дыхания. | ГОСТ 12.4.244-2013 | 2 |
| 39 | Перчатки с полимерным покрытием: Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий. Тип покрытия: частичное (полуоблив) Материал: хлопок не менее 80%, полиэфир не более 20% | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 1149 |
| 40 | Перчатки резиновые Описание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществ Материал: латекс, плотные, цвет синий | ТР ТС 019/2011 | 166 |
| 41 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам) Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла Материал: спилок Материал подкладки: хлопок | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 34 |
| 42 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима) Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурах Материал: спилок Утеплитель: искусственный мех | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 | 15 |
| 43 | Рукавицы комбинированные Материал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | ТР ТС 019/2011 | 257 |
| 44 | Рукавицы комбинированные утепленные Материал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | ТР ТС 019/2011 | 99 |
| 45 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами Перчатки Зима Материал покрытия – полностью покрыты ПВХ Материал подкладки – флис Рабочая поверхность – песчаная Манжет – трикотажный Длина – 290 мм, +-10 |  |  |
| 46 | Наушники противошумовые Описание: наушники с креплением на каску | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.275-2014 | 15 |
| 47 | Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | ТР ТС 019/2011 | 14 |
| 48 | Перчатки диэлектрические Основное изолирующее средство при работе с электроустановками мощностью до 1000в. Дополнительный способ электроизоляции при работе в электроустановке выше 1000в. | ТУ 38.106977-2004 | 7 |
| 49 | Боты или галоши диэлектрические Основное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 1000в. Материал: резина. | ТР ТС 019/2011 | 3 |
| 50 | Страховочная привязь Привязь Высота с поясом Страховочная, удерживающая и привязь для позиционирования 2 страховочные точки, на груди и на спине 1 брюшная точка для удержания и позиционирования, для использования в системах канатного доступа 2 боковые точки для удержания и позиционирования конструкция, обеспечивающая распределение нагрузки на плечевые лямки, пояс и ножные обхваты в момент остановки падения индикатор рывка ленты со световозвращающей нитью возможность интеграции рабочего сиденья широкий кушак и накладки на ножных обхватах с влагоотводящей сеткой для длительного нахождения в рабочем положении петли для развески оборудования | ТР ТС 019/2011 | 1 |
| 51 | Самоспасатель Для защиты органов дыхания, глаз и головы. | ТР ТС 019/2011 | 1 |
| 52 | Костюм термостойкий Для защиты от электрической дуги. | ТР ТС 019/2011 | 1 |
| Служба электрохозяйства |  |  |  |
| 53 | Куртка рубашка термостойкая Описание: куртка Уровень защиты: 12 кал/см2. Ткань: «Номекс», МВО Цвет: васильковый. Застёжка: на пуговицах | ТР ТС 019/2011 | 1 |
| 54 | Фуфайка свитер термостойкая Уровень защиты: 17,7 кал/см2. Ткань: арамидный трикотаж Цвет: черный. | ТР ТС 019/2011 | 1 |
| 55 | Куртка – накидка Ткань: «Номекс», МВО Цвет: синий с васильковой кокеткой. Застёжка: потайная на пуговицах | ТР ТС 019/2011 | 1 |
| 56 | Перчатки термостойкие Описание: перчатки трикотажные огнетермостойкие, обладают высокой прочностью к механическим воздействиям, надёжной защитой от термических рисков электрической дуги и повышенных температур. Уровень защиты: 15,7 кал/см2. Материал: метаарамид – 100% Цвет: чёрный. | ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246 | 8 |
| 57 | Бельё нательное х/б Описание: фуфайка+кальсоны Материал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%. Цвет: серый | ТР ТС 017/2011 | 10 |
| 58 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошве Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть) Подкладка: текстильный материал, кожа Подносок: композит (200Дж) Тип подошвы: двухслойная Подошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С) Метод крепления: литьевой Цвет: чёрный | ТР ТС 019/2011 | 2 |
| 59 | Каска термостойкая с защитным экраном Защита головы от механических повреждений. | ТР ТС 019/2011 | 1 |

Вместе с подачей заявки участник (поставщик) должен предоставить образцы заявленных позиций для сопоставления на соответствие с заявленными требованиями. Доставка и возврат образцов за счет участника закупки. Без предоставления образцов за один день до проведения закупочных процедур заявка рассматриваться не будет и подлежит отмене.

Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Сертификат соответствия на товар должен быть действительным в течении 3 лет момента поставки.

Поставка и обмен осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок для поставки и обмена СИЗ не более пяти рабочих дней. СИЗ не соответствующие тех. заданию, размеру, при отсутствии сертификата соответствия или имеющий сертификат соответствия, срок действия которого не соответствует заявленному требованию, возвращается поставщику.

СИЗы лучшего качества относительно технического задания на закупку СИЗ на 2024г приветствуются и будут рассматриваться комиссией АО «ЕПТС».

Заказчик обязуется произвести оплату в течение 7 рабочих дней после подписания Акта.

Разработал:

Начальник ООТ и ПК									М.С. Пупышева

Лист согласования:

Начальник ОМТСиУИ							Никитина Л.Н.

Начальник СТС								Бакиров А.С.

Начальник службы котельных						Габитов И.Т.

Начальник СЭХ								Карпов С.А.

Главный диспетчер								Зиннатуллин Ф.Х.

Начальник службы КИПиА						Павлов С.Е.

Начальник участка спецтехники						Свиньяков Ю.И.

Начальник тепловой инспекции						Безгусков Д.Н.

Начальник ВХЛ								Галимова Л.Г.

Начальник АХО								Агафонова Л.Р.