ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения с ОАО «Елабужское ПТС» договора на ремонт кабельных линий питающих ЦТП-92, ЦТП-73 и восстановление коммерческого узла учета электроэнергии одной из линий питающих ЦТП-73 в РУ-0,4кВ ТП10-075 .

Общие положения

Вид производимых работ по договору: ремонт кабельных линии 0,4кВ.

Выполнение работ по предмету конкурса возможно при наличии у Исполнителя:

- Свидетельства саморегулируемой организации о допуске к виду (или видам) работ, оговоренных в конкурсной документации.

- Места, сроки и условия выполнения работ

  - Места производства работ:

Объекты ОАО «ЕПТС»: в г.Елабуга  - ЦТП-92, ЦТП-73; кабельные линии 0,4кВ проложенные в земле от РУ-0,4кВ ТП10-094 до электрощитовой ЦТП-92 и от РУ-0,4кВ ТП10-075 до электрощитовой ЦТП-73.

Объекты Елабужского филиала ОАО «Сетевая компания» в г.Елабуга: РУ-0,4кВ ТП-10-094, РУ-0,4кВ ТП10-075.

  - Условия производства работ

Работы производятся:

- по Наряду - допуску в соответствии с Правилами по охране труда  при эксплуатации электроустановок;

- по Акту – допуску по форме приложения «В» СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве.  Общие требования»

- по  требованиям внутренних организационно-распорядительных документов и регламентов производства работ в электроустановках объектов Заказчика и Елабужского филиала ОАО «Сетевая компания».

- Обеспечение материалами для производства работ

2.1.Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия. Исполнитель, вместе с Актами приема передачи и протоколами испытаний должен предоставить ответственному лицу Заказчика сертификаты соответствия (либо их копии).

- Технические требования.

  - Кабельные линии питающие ЦТП-92, ЦТП-73 после ремонта должны удовлетворять требованиям действующих ПУЭ. На отремонтированные КЛ Исполнитель предоставляет: исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт в масштабе 1:200, акты на монтаж кабельных муфт, протокол испытания изоляции КЛ.

  - Восстановленный узел коммерческого учета электроэнергии в РУ-0,4кВ ТП10-075 должен удовлетворять требованиям ПП РФ №442 от 04.05.2012г. предъявляемым к 4-ой ценовой категории и включен в существующую АСКУЭ Заказчика.

  - Экологические требования

Ответственность за образование, при производстве работ, и утилизацию отходов  несет Исполнитель

- Требования к безопасности выполняемых работ

Исполнитель обязан:

4.1. При производстве работ на объектах Заказчика обеспечить свой персонал средствами ин-дивидуальной защиты (в т.ч. испытанными и проверенными в соответствии с требованиями «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» изолирующими средствами защиты), спецодеждой и спецобувью,  прочими необходимыми  проверенными и испытанными в соответствии с требованиями «Правил безопасности при работах с инструментом и приспособлениями» инструментами и приспособлениями.

4.2. Для производства работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику, в письменной форме, сведения о работниках Исполнителя, непосредственно  которые будут выполнять указанные работы:

- Ф.И.О., должность и группы по электробезопасности работников;

- права, предоставленные указанным работникам (член бригады, производитель работ, руководитель работ, выдающий наряд).

4.3. Пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда и производственного контроля, первичный инструктаж на рабочем месте в Службе электрохозяйства.

4.4. Допуск для производства работ на объектах Елабужского филиала ОАО «Сетевая компания» Исполнитель получает самостоятельно.

5. Требования к качеству выполняемых работ

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями по качеству, установленными Договором.