| Согласовано Главный инженер АО «Елабужское ПТС» __________ И.Г. Гатауллин «___» ___________ 2018г. | Утверждаю Исполнительный директор АО «Елабужское ПТС» __________ А.В. Дементьев «___» ___________ 2018г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту кровли ЦТП-12 и ЦТП-87 АО «Елабужское ПТС»

| № п/п | Наименование раздела, показатель | Описание услуг; требования к качественным, количественным характеристикам услуг; объемы услуг; количество и качественные характеристики продукта, используемого в рамках выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Капитальный ремонт кровли ЦТП-12 и ЦТП-87 АО «Елабужское ПТС» |
|  | Основные данные объекта | Адрес ЦТП-12: РТ, г.Елабуга, около ж/д ул.Пролетарская 40 Адрес ЦТП-87: РТ, г.Елабуга, около ж/д ул.Нечаева 15 Тип: Производственное здание |
|  | Технические и исходные данные | Заказчиком предоставляются: - ведомость объёмов работ. |
|  | Состав работ | Выполнить строительно-монтажные работы в составе: №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Обоснование. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Демонтажныее работы ЦТП-12. 1; Разборка папапетов и примыканий к вентшахтам: из рулонных материалов (S=12,6+10,6+15,66+15,66)*0,85+(2+1,25+1,25)*0,5=48,59м2; 100 м2; 0,4859 48,59/100; ГЭСН46-04-008-01. 2; Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2; 0,3946 39,46/100; ГЭСН46-04-008-01. 3; Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм; 100 м2; 0,3946 39,46/100; ГЭСНр58-17-2. 4; Разборка пароизоляции: из рулонных материалов; 100 м2; 0,3946 39,46/100; ГЭСН46-04-008-01. Раздел 2. Ремонтно-строительные работы ЦТП-12. 5; Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм; 100 м2; 0,3946 39,46/100; ГЭСН12-01-017-01. 6; Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3; 0,6037; 04.3.01.09-0014. 7; Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01; 100 м2; 0,3946 39,46/100; ГЭСН12-01-017-02. 8; Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3; 0,6037; 04.3.01.09-0014. 9; Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2; 0,3946 39,46/100; ГЭСН12-01-016-02. 10; Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2; 1,973 197,3/100; ГЭСН12-01-002-09. 11; Унифлекс: ТКП; м2; 224,9; 12.1.02.04-0142. 12; Унифлекс: ТПП; м2; 228,9; 12.1.02.04-0143. 13; Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком L=2+1,25+1,25=4,5м; 100 м; 0,045 4,5/100; ГЭСН12-01-004-05. 14; Унифлекс: ТКП; м2; 8,505; 12.1.02.04-0142. 15; Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3; 0,023; 04.3.01.09-0014. 16; дюбель-гвоздь 6*60; шт; 23; цена поставки. 17; Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков L=12,6+15,66+15,66+10,6=54,52м; 100 м; 0,5452 54,52/100; ГЭСН12-01-004-04. 18; Унифлекс: ТКП; м2; 137,4; 12.1.02.04-0142. 19; Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3; 0,2781; 04.3.01.09-0014. 20; Наклейка по швам парапетных плит из наплавляемых материалов: в два слоя S=54,52:0,6*0,5*0,2=9м2; 100 м2; 0,09 9/100; ГЭСН12-01-002-09. 21; Унифлекс: ТКП; м2; 10,26; 12.1.02.04-0142. 22; Унифлекс: ТПП; м2; 10,44; 12.1.02.04-0143. 23; Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали(L=12,6+15,66+15,66+10,6=54,52м*0,5=27,26м2); 100 м2; 0,2726 27,26 / 100; ГЭСН12-01-010-01. 24; дюбель-гвоздь 6*100 цена:2р/через 0,2м=54,52м/0,2=273шт; шт; 273; прайс. 25; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Р(отходы кровли)=(0,4859+0,3946)*0,78=0,6868т; Р(отходы минплиты)=3,946*200=789,2кг/0,7892т; Р общая=0,6868+0,7892=1,476т; 1 т груза; 1,476; ФССЦпг03-21-01-010. 26; утилизация отходов; т; 1,476; ООО "Экология" г.Нижнекамск. Раздел 3. Демонтажныее работы ЦТП-87. 27; Разборка папапетов и примыканий к вентшахтам: из рулонных материалов (S=12,69+10,69+24,74+24,74)*0,85+(2+1,25+1,25)*0,5=64,18м2; 100 м2; 0,6418 64,18/100; ГЭСН46-04-008-01. 28; Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов; 100 м2; 0,6278 62,78/100; ГЭСН46-04-008-01. 29; Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм; 100 м2; 0,6278 62,78/100; ГЭСНр58-17-2. 30; Разборка пароизоляции: из рулонных материалов; 100 м2; 0,6278 62,78/100; ГЭСН46-04-008-01. Раздел 4. Ремонтно-строительные работы ЦТП-87. 31; Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм; 100 м2; 0,6278 62,78/100; ГЭСН12-01-017-01. 32; Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3; 0,9605; 04.3.01.09-0014. 33; Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01; 100 м2; 0,6278 62,78/100; ГЭСН12-01-017-02. 34; Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3; 0,9605; 04.3.01.09-0014. 35; Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2; 3,139 313,9/100; ГЭСН12-01-002-09. 36; Унифлекс: ТКП; м2; 357,8; 12.1.02.04-0142. 37; Унифлекс: ТПП; м2; 364,1; 12.1.02.04-0143. 38; Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком L=2+1,25+1,25=4,5м; 100 м; 0,045 4,5/100; ГЭСН12-01-004-05. 39; Унифлекс: ТКП; м2; 8,505; 12.1.02.04-0142. 40; Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3; 0,023; 04.3.01.09-0014. 41; дюбель-гвоздь 6*60; шт; 23; цена поставки. 42; Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков L=12,69+24,74+24,74+10,69=72,86м; 100 м; 0,7286 72,86/100; ГЭСН12-01-004-04. 43; Унифлекс: ТКП; м2; 183,6; 12.1.02.04-0142. 44; Раствор готовый кладочный цементный марки: 100; м3; 0,3716; 04.3.01.09-0014. 45; Наклейка по швам парапетных плит из наплавляемых материалов: в два слоя S=72,86:0,6*0,5*0,2=12,14м2; 100 м2; 0,1214 12,14/100; ГЭСН12-01-002-09. 46; Унифлекс: ТКП; м2; 13,84; 12.1.02.04-0142. 47; Унифлекс: ТПП; м2; 14,08; 12.1.02.04-0143. 48; Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали(S=(12,69+10,69+24,74+24,74)*0,7=51м2; 100 м2; 0,51 51 / 100; ГЭСН12-01-010-01. 49; дюбель-гвоздь 6*100 цена:2р/через 0,2м=72,86м/0,2=364шт; шт; 364; прайс. 50; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Р(отходы кровли)=(0,6418+0,6278)*0,78=0,99т; Р(отходы минплиты)=6,278*200=1255,6кг/1,2556т; Р общая=0,99+1,2556=2,25т; 1 т груза; 2,25; ФССЦпг03-21-01-010. 51; утилизация отходов; т; 2,25; ООО "Экология" г.Нижнекамск. |
|  | Срок выполнения работ | Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента исполнения Заказчиком обязательств по авансовому платежу |
|  | Условия оплаты | Оплата производится по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика: - авансовый платёж в размере 30% от суммы договора, - окончательный расчёт после выполнения работ и подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3) в срок не позднее 31.12.2018г. |
|  | Требования к исполнителю | 1. иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, в соответствии с действующим законодательством; 2. обеспечить на строительной площадке и прилегающей территории необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; 3. иметь обученный персонал, который имеет соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов; 4. перед началом работ необходимо согласовать проведение работ с Заказчиком; 5. качество выполняемых работ, поставляемых материалов и оборудования, в рамках исполнения обязательств по данному договору, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правилам устройства электроустановок; 6. Назначить своего представителя приказом, который выполняет обязанности, предписанные Договором. |
|  | Требования к качеству работ | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями); СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 21-01-897 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы покрытия». |
|  | Документация | - Исполнительная документация, в соответствии с требованиями НТД. Сертификаты соответствия и паспорта качества на все применяемые при производстве работ материалы, заверенные синей печатью завода-изготовителя (предоставить Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ). |
|  | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3) |

Зам.начальника ПТО			                             	Кисмяков А.В.

Инженер-сметчик                                                        Шишмагаева С.А.

п.6 Условия оплаты согласовываю:

Директор по ЭиФ                                                               Сидорова Е.Н.