Техническое задание:

- Наименование и количество поставляемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Характеристики | Срок гарантии, мес. | Цена за единицу | Общая сумма | НДС в том числе | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компьютер в сборе: | 10 | Процессор для настольных компьютеров Частота шины CPU: не менее 8 GT/s Рассеиваемая мощность: 54 Вт Критическая температура: не менее 100 °С Частота работы процессора: не менее 3.7 ГГц Кэш L3: не менее 4 Мб Количество ядер: не менее 2 Поддержка 64 бит Тип поддерживаемой памяти: DDR4 ECC, DDR4,двухканальный контроллер Техпроцесс: не более 14 нм Частота видеопроцессора: не менее 350 МГц базовая или до 1.05 ГГц максимальная Официально поддерживаемые стандарты памяти: PC4-19200 (DDR4 2400 МГц) Материнская плата для настольного ПК Описание: Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Защита сетевой карты от статического электричества, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Кэширование данных на SSD, Экранирование звуковой подсистемы Формат платы: MicroATX Энергопотребление процессора: не более 95 Вт Видео M/B: Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера не менее 1024 Мб Видео разъемы на задней панели: не менее: 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x VGA монитор Макс. кол-во подключаемых мониторов: не менее 3 Serial ATA 6Gb/s: не менее 6 каналов Сеть: не менее 1 Гбит/с. Количество разъемов PCI Express: не менее 2 слота 16x PCI-E 3.0 работающих в режиме 16-4 Разъемы Клавиатура/мышь: PS/2клавиатура/мышь + USB USB разъемы на задней панели: не менее: 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 Модуль памяти DDR4 Объем модуля памяти: не менее 4 Гб Частота функционирования: не менее 2400 МГц Стандарт памяти: PC4-19200 (DDR4 2400 МГц) Пропускная способность памяти: не менее 19200 Мб/сек Охлаждение: Радиаторы на чипах памяти Жесткий диск для настольного компьютера или моноблока Емкость накопителя: не менее 1 Тб Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит: не более 1 ошибки на 1E14 (10 в 14-й степени) бит Рабочая температура: 0 ~ 60 °C Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 оборотов/мин. Буфер HDD: не менее 64 Мб Среднее время ожидания: не более 4.17 мс Пропускная способность интерфейса: не менее 6 Гбит/сек Уровень шума: не более 2.5 Бел в режиме Idle, не более 2.6 Бел при поиске Максимальные перегрузки: не менее 70G длительностью 2 мс при работе; не менее 350G длительностью 2 мс в выключенном состоянии Потребление энергии в режиме Idle: не более 3.7 Вт Потребление энергии при чтении/записи: не более 6.4 Вт Формат накопителя: 3.5" Особенности блока питания ATX 12V Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности (OCP) Максимальная нагрузка: не менее +3.3V - 18A, +5V - 18A, +12V - 31A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.5A Входное напряжение: 230 В Частота: 50 Гц Охлаждение блока питания: не менее 2 вентилятора: 120 x 120, 80 x 80 мм (на нижней и боковой стенке) Уровень шума: не более 25 ~ 38 dBa Мощность блока питания: не менее 500 Вт Коннектор питания мат.платы: 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор) Коннектор питания видеокарт: 1x 6/8-pin разъем (разборный 8-pin коннектор, 2-pin отстегивается) Тип оборудования Корпус Minitower Цвет: Черный Описание: Версия корпуса с черной внутренней частью Кнопки: Power, Reset Формат платы: MicroATX Размеры (ширина x высота x глубина): 185 x 370 x 369 мм Индикаторы: Power, HDD Внутренних отсеков 3,5 дюйма: не менее 2 Внутренних отсеков 2,5 дюйма: не менее 1 Отсеков 5,25 дюйма: не более 2 Разъемы USB на корпусе: не менее 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП Расположение портов: На передней панели Поддерживаемые платы расширения: Полноразмерные | Не менее 36 месяцев | Заполнить | Заполнить | Заполнить | Не более 14 рабочих дней после заключения договора |
|  | Монитор: | 15 | Общие характеристики Тип - ЖК-монитор, широкоформатный Диагональ - Не менее 21.5" Разрешение - Не менее 1920x1080 (16:9) Тип матрицы экрана - TFT TN Подсветка - WLED Макс. частота обновления кадров - Не менее 76 Гц Экран Шаг точки по горизонтали - Не менее 0.248 мм Шаг точки по вертикали - Не менее 0.248 мм Яркость - Не менее 200 кд/м2 Контрастность - Не менее 600:1 Динамическая контрастность - Не менее 10000000:1 Время отклика - Не более 5 мс Область обзора - Не менее по горизонтали: 90°, по вертикали: 65° Максимальное количество цветов - Не менее 16.7 млн. Сигнал Частота обновления - строк: 30-83 кГц; кадров: 56-76 Гц Подключение Входы - VGA (D-Sub) Питание Блок питания - встроенный Потребляемая мощность при работе: Не более 16 Вт, в режиме ожидания: не более 0.50 Вт, в спящем режиме: не более 0.50 Вт | Не менее 12 месяцев | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | Клавиатура/ мышь | 13 | Общие характеристики Комплектация - клавиатура и мышь Назначение - настольный компьютер Интерфейс подключения - USB Цвет - черный Клавиатура Конструкция - классическая Цифровой блок - есть Тип - мембранная Количество клавиш - Не менее 104 Мышь Тип - оптическая светодиодная Дизайн - для правой и левой руки Колесо прокрутки - есть Количество клавиш - Не менее 3 Разрешение оптического сенсора - Не менее 1000 dpi | Не менее 6 месяцев | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | МФУ | 1 | Общие характеристики Устройство - принтер/сканер/копир Тип печати - черно-белая Технология печати - лазерная Размещение - настольный Область применения - средний офис Количество страниц в месяц - Не менее 50000 Принтер Максимальный формат - A4 Максимальный размер отпечатка - Не менее 216 × 356 мм Автоматическая двусторонняя печать - есть Максимальное разрешение для ч/б печати - Не менее 1200x1200 dpi Скорость печати - Не менее 40 стр/мин (ч/б А4) Время разогрева - Не более 17 с Время выхода первого отпечатка - Не более 6.40 c (ч/б) Сканер Тип сканера - планшетный/протяжный Максимальный формат оригинала - A4 Максимальный размер сканирования - Не менее 216x297 мм Оттенки серого - Не менее 256 Разрешение сканера -Не менее 600x600 dpi Устройство автоподачи оригиналов -двустороннее Емкость устройства автоподачи оригиналов -Не менее 50 листов Скорость сканирования (цветн.) - Не менее 23 стр/мин (300 dpi, A4) Скорость сканирования (ч/б) - Не менее 40 стр/мин (300 dpi, A4) Поддержка стандартов - TWAIN, WIA Копир Максимальное разрешение копира (ч/б) - Не менее 600x600 dpi Скорость копирования - Не менее 40 стр/мин (ч/б А4) Время выхода первой копии - Не более 6.4 с Изменение масштаба - Не менее 25-400 % Шаг масштабирования - Не более 1 % Максимальное количество копий за цикл - Не менее 999 Лотки Подача бумаги - Не менее 350 лист. (стандартная), Не менее 850 лист. (максимальная) Вывод бумаги - Не менее 150 лист. (стандартный), Не менее 150 лист. (максимальный) Емкость лотка ручной подачи - Не менее 100 лист. Расходные материалы Плотность бумаги - Не менее 60-220 г/м2 Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс ч/б картриджа/тонера - Не менее 7200 страниц Количество картриджей - 1 Память/Процессор Объем памяти - 512 МБ, максимальный 1536 МБ Частота процессора - 800 МГц Интерфейсы Интерфейсы - Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Устройство для чтения карт памяти - есть Поддержка карт памяти - SD Прямая печать - есть Шрифты и языки управления - Поддержка PostScript есть Поддержка - PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF Количество установленных шрифтов PCL - 93 Дополнительная информация Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS Отображение информации - ЖК-панель Уровень шума при работе – не более 48.3 дБ | Не менее 12 месяцев | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | Коммутатор в стойку | 1 | Тип оборудования - Коммутаторы Порты - 10/100/1000 Base 24 Технические данные - Управление - Управляемый Функции управления - Веб-интерфейс, SNMP (Simple Network Management Protocol), Telnet Зеркалирование портов Поддерживается, One-to-One, Many-to-One Скорость стекового соединения (Гбит/с) - не менее 48 Память - не менее 512 Кб Объем буфера (МБ) - не менее 8 Мб Объем таблицы MAC адресов не - менее 8000 Поддержка VLAN Есть QoS Есть Поддержка IGMP (Multicast) Есть Jumbo Frame Есть Port Trunking Есть Уровень коммутатора Layer 2 DHCP-сервер Есть Дополнительно - Габариты (мм) 280 x 44 x 180 мм Возможность монтажа в шкаф 19" Есть Блок питания Встроенный Цвета, использованные в оформлении Черный Индикаторы Link/ACT, Power, Speed Рабочая температура (°C) -5 ~ 50 °C Корпус Сталь Охлаждение Пассивное Уровень шума (дБ) 0 дБ Максимальная длина кабеля (м) не менее 100 MTBF 2 406 109 Storm Control Поддерживается Потребление энергии 9.31 Вт (макс) | Не менее 24 месяцев | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | ИБП | 10 | Технические характеристики Тип - резервный Выходная мощность - Не менее 450 ВА / 270 Вт Форма выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды Время переключения на батарею - Не более 6 мс Количество выходных разъемов питания - Не менее 8 (из них с питанием от батарей - 4) Тип выходных разъемов питания - CEE 7 (евророзетка) Вход / Выход На входе - 1-фазное напряжение На выходе - 1-фазное напряжение Входное напряжение - 165 - 275 В Входная частота - 50 - 60 Гц Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 5 % Выходная частота - 49 - 61 Гц Функциональность Отображение информации - светодиодные индикаторы Звуковая сигнализация - есть Холодный старт - есть Батарея Время зарядки - 8 час Возможность замены батарей - есть Защита от перегрузки -есть Защита от высоковольтных импульсов - есть Защита от короткого замыкания - есть Уровень шума - Не более 40 дБ | Не менее 24 месяцев | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | ИБП | 1 | Технические характеристики Тип - интерактивный Выходная мощность не менее - 2200 ВА / 1200 Вт Время работы при полной нагрузке - Не менее 1 мин Время работы при половинной нагрузке- Не менее 5.5 мин Форма выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды Время переключения на батарею - Не более 10 мс Количество выходных разъемов питания - Не менее 6 (из них с питанием от батарей - 4) Тип выходных разъемов питания - IEC 320 C13 (компьютерный) Коэффициент полезного действия - Не менее 88% Вход / Выход На входе - 1-фазное напряжение На выходе - 1-фазное напряжение Входное напряжение - 162 - 290 В Входная частота - 45 - 65 Гц Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 10 % Выходная частота - 49 - 61 Гц Управление Интерфейсы - USB, RS-232 Функциональность Отображение информации - ЖК-экран Звуковая сигнализация - есть Батарея Время зарядки - Не более 4 часов Защита от перегрузки - есть Защита от высоковольтных импульсов - есть Фильтрация помех - есть Защита телефонной линии - есть Защита локальной сети - есть Уровень шума - Не более 45 дБ | Не менее 24 месяцев | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | Тонер 1 кг | 5 | Тонер в канистре 1кг для KYOCERA: Ecosys M2030DN, M2030DN PN, M2035DN, M2530DN, M2535DN, P2035d, P2135d, P2135dn, Fs-1030D, Fs-1100, Fs-1100N, Fs-1120D, Fs-1120DN, Fs-1300D, Fs-1300DN, Fs-1320D, Fs-1320DN, Fs-1350DN, Fs-1370DN, , Fs-1028MFP, Fs-1028MFP/DP, Fs-1030MFP, Fs-1030MFP/DP, Fs-1035MFP, Fs-1035MFP/DP, Fs-1128MFP, Fs-1130MFP, Fs-1135MFP, Epson AcuLaser M2000 для перезаправки картриджей TK-120, TK-130, TK-140, TK-160, TK-170, TK-1130, TK-1140 |  | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | Аккумулятор 12V 7Ah | 5 | Тип продукта - Аккумуляторная батарея Напряжение (В) – не менее 12 Емкость (Ач) –не менее 7.2 Напряжение подзаряда (Standby use) - 13,38-13,62 В Напряжение заряда при циклическом режиме (Cycle use) - 13,8-14,1 В Максимальный ток заряда (А) – 2.16 Максимальный ток разряда - 105А (5 сек) Технология AGM / GEL: - AGM Тип клемм: - F2/T2 |  | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | Картридж | 5 | Аналог картриджа TK-1120 Назначение для лазерных принтеров Тип оборудования Картридж черный (или контейнер с черными чернилами) Цвет красителя картриджа Черный (Black) Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами 3000 страниц Совместимость Kyocera Mita FS-1125, FS-1125MFP, FS-1060, FS-1025MFP, FS-1060DN |  | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | Картридж | 7 | Аналог картриджа Cartridge 728 Назначение для лазерных принтеров Расходные материалы для лазерных принтеров Тип оборудования Картридж черный (или контейнер с черными чернилами) Бренд принтеров Canon Цвет красителя картриджа Черный (Black) Картриджи черного цвета Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами не менее 2100 страниц Совместимость Canon i-SENSYS MF4410, MF4430, MF4450, MF4550, MF4570, MF4580 |  | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | Планшет | 1 | Характеристики Корпус Слот для sim-картыЕсть Количество слотов для sim-карты не менее 1 Дисплей Диагональ не менее 10.1 " Разрешение не менее 1920x1200 (WUXGA) Тип матрицы TFT Процессор и память Количество основных ядер не менее 8 Базовая частота процессора не менее 1600 МГц Оперативная память не менее 2048 МБ Постоянная память не менее 16 ГБ Слот для карт памяти Есть Максимальный объем карты памяти не менее 200 ГБ Операционная система и программное обеспечение Операционная системаAndroid 6.0 «Marshmallow» Интерфейсы Интерфейсный разъем MicroUSB Беспроводные интерфейсы Поддержка сетей 3GЕсть Поддержка сетей LTE (4G)Есть Wi-FiЕсть WiFi DirectЕсть Основная камера Разрешение не менее 8 МП Фронтальная камера Наличие Есть Навигация Модуль GPS Есть Модуль A-GPS Есть Модуль ГЛОНАСС Есть Питание Тип аккумулятора Li-ion Ёмкость не менее 7300 мАч | Не менее 12 месяцев | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | Чехол | 1 | К планшету чехол – тип книга-трансформер Размер экрана в соответствии с планшетом не менее 10.1 " Материал Поликарбонат, полиуретан |  | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
|  | Неисключительное право на использование ПО: семейства Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 10 | Бессрочная лицензия на продукт в электронном виде с downgrade до 8.1 и 7 Язык: Русский (полная русификация). Назначение: для использования в организациях Наименование, Характеристика и потребительские свойства товара. • Форма поставки – электронно • Тип лицензии – ElectronicSoftwareDistribution (ESD) • Разрядность – 32/64 • взаимодействие всех видов принтеров, сканеров и периферийных устройств • автоматическое обновление: обновление производится по запросу, автоматически по расписанию со специализированных серверов через интернет • сетевая архивация и восстановления данных, архивация по запросу пользователя • наличие технологии позволяющей ускоренно переключаться между окнами и задачами • наличие функции присоединения к домену, поддерживающему взаимодействие групповых факсов, сканеров. • поддержка 32/64х битного процессора • функция быстрого поиска, наличие кнопки «Пуск» на рабочем столе • встроенная функция для защиты компьютера от проникновения шпионских программ и возможность синхронизации с карманными ПК, мобильными телефонами. • функция беспроводной сети и автоматического подключения к ней • защита от сбоев оборудования, поддержка технологии многозадачности и отказоустойчивости, позволяющая предотвращать различные проблемы и поддерживать стабильную работу компьютера • оптимизированная установка программного обеспечения • регулярное использование виртуальной памяти и проверка использования памяти • отображение пяти, наиболее используемых программ • мгновенный доступ к принтерам, документам, сетевым подключениям • использование сочетания клавиш и быстрого доступа к специальным возможностям • экранная клавиатура • возможность сохранения нужной и важной информации на компакт диске • максимальный размер оперативной памяти (для 64-битных версий) 192 Гб • функция «Домашняя группа» (создание и присоединение к группе) • поддержка нескольких мониторов • возможность выступать в качестве хост-компьютера удаленного рабочего стола • техническая поддержка производителя в настоящее время • совместимость со средствами защиты информации Secret Net, VipNet • служба каталогов Active Directory Операционная система для рабочих станций должна быть последней доступной версии, официально выпущенной производителем. Эквивалент не допустим, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия приобретаемых прав использования программного обеспечения с используемыми Заказчиком программными продуктами внутренней инфраструктурой организации. |  | Заполнить | Заполнить | Заполнить | В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора |
|  | Неисключительные (пользовательские) лицензионные права на использование программного обеспечения Office Home and Business 2016 Win AllLng PKLic Onln CEE Only C2R NR | 10 | Офисный пакет приложений для настольных и портативных ПК, для работы с различными типами документов, базами данных, электронными таблицами и т.д. в операционных системах семейства Microsoft Windows. Редакция – 2016. Разрядность – 32/64. Поставка – электронно. Тип лицензии – ElectronicSoftwareDistribution. Язык – русский. Минимальный состав пакета: - Word (Текстовый редактор для создания и обмена документов с поддержкой технологии XML). - Excel (Компонент для создания электронных таблиц, обеспечивающий анализ, обмен таблицами и бизнес-данными с другими пользователями, а также эффективное управление бизнес-данными), - Onenote (Компонент для создания и ведения электронной записной книжки для сбора заметок и других данных в одном месте, обеспечивающий совместное использование данных, поиск и управление большими массивами данных), - Powerpoint (Компонент для создания электронных динамических презентаций, обмена и управления), - Outlook (Персональный информационный менеджер с функциями почтового клиента). Лицензия должна иметь ключ многократной установки (возможность переустановки, перепродажи и т.д.). Право переноса на другой ПК – должно быть предусмотрено. Срок действия лицензии – бессрочно. Эквивалент не допустим, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия приобретаемых прав использования программного обеспечения с используемыми Заказчиком программными продуктами внутренней инфраструктурой организации. |  | Заполнить | Заполнить | Заполнить |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Заполнить | Заполнить |  |

- Порядок оплаты и срок поставки:

  - Общая сумма поставки составляет 618 451   руб. с учетом НДС. Оплата осуществляется в следующем порядке: первоначальный взнос 30%, оставшиеся 70% в течение 8 месяцев. Либо предложения поставщика(Лицензиата) согласно нижеприведенной формы:

| Наименование лота | Первоначальный взнос (%) | Оставшееся количество % и количество месяцев оплаты после первоначального взноса |
| --- | --- | --- |
| ПРИМЕР Неисключительное право на использование ПО: семейства Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 30 | Оставшиеся 70% в течение 8 месяцев |
| Заполнить | Заполнить | Заполнить |
| Заполнить | Заполнить | Заполнить |

  - Поставка оборудования не более 14 рабочих дней после заключения договора.

  - Поставка ключей ПО –в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, предоставляется возможность воспроизведения, инсталляции и запуска программного продукта (авторизированный номер Сублицензиата, номер лицензии), путем самостоятельного скачивания с ресурса по сети Интернет или в электронном виде на электронную почту Сублицензиата: soi@epts.ru.

  - Передача Сублицензиату в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора комплекта документов и принадлежностей, определенных Правообладателем, обеспечивающего возможность правомерного воспроизведения, инсталляции и запуска программного продукта, по юридическому адресу Сублицензиата, указанному в Договоре. Комплект документов и принадлежностей, подлежащих передаче, определяется Правообладателем. Документ, обеспечивающий возможность воспроизведения, инсталляции и запуска программного продукта, должен быть изготовлен на специальном бланке с несколькими степенями защиты.

- Требования к товарам (работам, услугам).

    - Для оборудования требования к безопасности: Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного вида.  Требования к безопасности компьютерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3-99, ГОСТ Р 50460-92;

  - Требования к качеству: продукция должна быть новой, ранее неиспользованной, корпусы персональных компьютеров должны быть опломбированы;

  - Требования к упаковке: продукция поставляется в заводской упаковке; упаковка, обеспечивающая сохранность продукции, должна быть не нарушена.

    - Для ПО: Исполнитель должен гарантировать, что программное обеспечение, на неисключительные права использования которого передаются лицензии в соответствии с настоящим Техническим заданием является полностью лицензионным, правомерно введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации и обеспечивается технической поддержкой соответствующих правообладателей (производителей), а также, что предоставляемые в соответствии с данными лицензиями неисключительные права использования программного обеспечения не нарушают каких-либо авторских прав, неимущественных и/или имущественных прав любых третьих лиц.

  - Приобретение эквивалента невозможно, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия с уже имеющимся у Заказчика оборудованием и программным обеспечением.

  - В момент передачи прав на использование программного обеспечения Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику возможность загрузки и активации программного обеспечения с использованием соответствующего электронного ключа. Так же вместе с указанным программным обеспечением Исполнитель передает Заказчику все предусмотренные компанией-разработчиком признаки подлинности предоставляемых прав на использование программного обеспечения и документы, подтверждающие право Исполнителя на передачу неисключительных прав на их использование.

- Доставка оборудования

Требования к доставке товара: доставка производится на адрес Заказчика силами Поставщика на адрес: 423602 Республика Татарстан, г.Елабуга, улица Интернациональная, дом 9, корпус А.

Кому: АО «Елабужское ПТС»

В рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 до 17.00, обед 12.00-13.00, кроме выходных и праздничных дней

Начальник отдела АУП 					О.И.Согорина

Ведущий инженер-программист				Шарипзянов Н.З.